ГЛ. Маршанова

Техника Безопасности

в школьной химической лаборатории

Сборник инструкций и рекомендаций

Москва 2002

УДК 371+372.8 Map   25

Опыт — отец всякой мудрости, мудрость — дочь опыта.

Леонардо да Винчи

Рецензент

Е. И. Хабарова, и. о. зав. кафедрой Прикладной экологии и охраны труда МИТХТ, к.х.н., доцент

Маршанова Г.Л.

Map 25 Техника безопасности в школьной химической лаборатории: Сборник инструкций и рекомендаций. — М.: АРКТИ, 2002. —   80 с. (Метод, биб-ка) ISBN 5-89415-208-9

В данном пособии рассмотрены некоторые общие вопросы техники безопасности при работе в химической лаборатории, приведены инструкции по правилам безопасной работы с различными веществами, уничтожению отработанных реактивов, оказанию первой помощи, описывается методика тушения некоторых видов пожара. Предназначается для учителей и лаборантов химических кабинетов средней школы, а также будет полезно преподавателям и лаборантам химических ВУЗов и средних специальных заведений.

УДК 371+372.8

ISBN 5-89415-208-9

Маршанова Г.Л., 2002 АРКТИ, 2002

ВВЕДЕНИЕ

Преподавание основ химии в школе не может совершенствоваться без соответствующей организации школьного химического эксперимента.

Химический эксперимент — источник знания о веществе и химической реакции — важное условие активизации познавательной деятельности учащихся, воспитания устойчивого интереса к предмету, формирования диалектико-материалистического мировоззрения, а также представлений о практическом применении химических знаний.

Реализация экспериментальной части программы требует от учителя химии высокой и всесторонней профессиональной подготовки, глубокого понимания роли химического эксперимента в учебно-воспитательном процессе, творческой активности в применении эффективных методов обучения.

Наличие комплекса учебного оборудования, необходимого для реализации программы по химии, умение учителя рационально и эффективно его использовать, отобрать необходимые средства для урока, владение на высоком уровне техникой лабораторных работ — составляют важнейшие условия организации в школе химического эксперимента. А для успешного осуществления последнего необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности. Это относится и к учителю, и к лаборанту, и к учащимся.

В данном пособии рассмотрены некоторые общие вопросы техники безопасности при работе в химической лаборатории, дана характеристика работ, выполняемых в химическом кабинете школы, сформулированы обязанности учителя химии и лаборанта, приведены инструкции по правилам безопасной работы с различными неорганическими и органическими веществами и оказанию первой помощи, представлена таблица групп хранения реактивов в соответствии с Типовым перечнем для средней школы, а также прилагается авторская разработка инструкций к практической работе № 1 (8 класс) «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с рабочим местом и лабораторным оборудованием».

Пособие предназначено для учителя и лаборантов химических кабинетов средней школы.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Работа в химической лаборатории связана с некоторой опасностью, поскольку многие вещества в той или иной степени ядовиты, огнеопасны и взрывоопасны. Опыт показывает, что большинство несчастных случаев, происходящих в лаборатории, является следствием небрежности и невнимательности работающих.

Возможность несчастных случаев может быть исключена при выполнении всех мер предосторожности. Обычно характер предупредительных мер, обеспечивающих безопасность проведения эксперимента, зависит от вида работы. Однако существуют общие правила, выполнение которых обязательно для каждого работающего в лаборатории, независимо от того, какой эксперимент он проводит.

- Работать одному в лаборатории категорически запрещается,
так как в ситуации несчастного случая некому будет оказать
помощь пострадавшему и ликвидировать последствия аварии.

- Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чисто
ту, тишину,  порядок и правила техники безопасности,  так
как поспешность и небрежность часто приводят к несчастным
случаям с тяжелыми последствиями.

- Каждый работающий должен знать, где находятся в лабора
тории средства противопожарной защиты и аптечка, содержа
щая все необходимое для оказания первой помощи.

- Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать
пищу, пить воду.

- Нельзя приступать к работе, пока учащиеся не усвоят всей
техники ее выполнения.

- Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде.
После окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.

- В процессе работы необходимо соблюдать чистоту и аккурат
ность, следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и
рук, так как многие вещества вызывают раздражение кожи и
слизистых оболочек.

- Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус.
Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя
пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к
сосуду и не вдыхая полной грудью.

- На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть эти
кетки с указанием названия веществ.

- Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной
рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

- Категорически запрещается затягивать ртом в пипетки орга
нически вещества и их растворы.

- Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках
и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей.
Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые со
суды во избежание возможного поражения при выбросе горя
чей массы.

- После окончания работы необходимо выключить газ,  воду,
электроэнергию.

- Категорически запрещается выливать в раковины концентри
рованные растворы кислот и щелочей, а также различные орга
нические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные ве
щества. Все эти отходы нужно сливать в специальные буты
ли.

- В каждой лаборатории обязательно должны быть защитные
маски, очки.

- В каждом помещении лаборатории необходимо иметь средства
противопожарной защиты: ящик с просеянным песком и со
вком для него, противопожарное одеяло (асбестовое или толс
тое войлочное), заряженные огнетушители.

- В доступном месте в классе-лаборатории должен быть  «Уго
лок техники безопасности», где необходимо разместить конк
ретные инструкции по методам безопасности работы и прави
ла поведения в химическом кабинете.

19. При работе в лаборатории необходимо применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены.

ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ (заведующего химическим кабинетом)

Как заведующий кабинетом, учитель химии несет полную ответственность за безопасность всех работ, выполняемых в этом кабинете, за его противопожарное состояние и за соблюдение правил школьной санитарии, гигиены труда. Как специалист, он несет ответственность за правильное хранение и использование вредных, ядовитых, взрывчатых, легковоспламеняющихся и опасных химических веществ и материалов.

Учитель обязан проверять комплектность и исправное состояние противопожарного оборудования, наличие и пригодность средств

оказания первой помощи. Он должен систематически контролировать работу лаборанта и оказывать ему практическую помощь с целью предупреждения несчастных случаев.

Принимая на работу нового лаборанта, учитель должен лично проверить его знания основных правил по технике безопасности и охране труда, а также убедиться в его умении обращаться с противопожарными средствами и электроприборами.

В дальнейшем проверка этих знаний должна проводиться ежегодно, в начале учебного года.

О всех недостатках в химическом кабинете, ведущих к нарушению правил техники общей и пожарной безопасности, учитель обязан докладывать директору школы и требовать их быстрого устранения.

Большую опасность в отношении загрязнения воздуха, а также возможности несчастных случаев представляют фронтальные работы и проведение опытов на занятиях кружка. В таких случаях учитель должен проявлять повышенное внимание и быть особенно требовательным к учащимся.

По-видимому, будет полезно, если в 8-м классе учитель постарается переговорить с родителями каждого учащегося и объяснит необходимость примерного поведения их детей на уроках химии. Учитель не должен допускать к занятиям в кружках недисциплинированных учащихся.

По окончании занятий, перед уходом из химического кабинета, учитель должен проверить, закрыты ли сосуды с ядовитыми и особо опасными веществами (щелочные металлы, бромная вода и т. д.), а также убедиться в том, что выключены все электронагревательные приборы.

Учителю химии положено иметь индивидуальный халат, защитные очки или маску, резиновые перчатки, фартук из химически стойкого материала.

- Вести под руководством учителя инвентарную книгу, а также
книгу расходования реактивов и материалов.

- Приобретать по указанию учителя предметы оборудования и
материалы для кабинета и обеспечивать их доставку в школу.

- Проводить подготовку оборудования для проведения урока со
гласно специальным карточкам.

- Присутствовать на уроках и оказывать учителю помощь в орга
низации лабораторных и практических работ.

- Следить за наличием и исправностью противопожарного обо
рудования и средств первой помощи при несчастных случаях.

- Выполнять правила общей и пожарной безопасности и сле
дить за выполнением их учащимися на уроках.

- Непрерывно совершенствовать свои знания и практические на
выки.

- Каждый год проходить проверку знаний основных правил тех
ники безопасности (у учителя) и результаты проверки отме
чать в специальном журнале.

- В конце рабочего дня проверять закрытие всех шкафов, всех
газовых и водопроводных кранов и выключать все электро
приборы.

Лаборанту для персонального использования полагается халат из хлопчатобумажной ткани, защитные очки или шлем, резиновые перчатки, фартук из химически стойкого материала, полотенце, мыло. Халат должен застегиваться только спереди, манжеты рукавов должны быть на пуговицах, длина его — немного ниже колен.

Лаборанту приходится иметь дело с химической посудой, загрязненной вредными веществами, поэтому он должен строго выполнять правила личной гигиены.

ОБЯЗАННОСТИ ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Должность лаборанта школьного химического кабинета была введена в 1947 г.

Основные обязанности лаборанта:

- Обеспечивать в кабинете чистоту и порядок размещения пред
метов оборудования.

- Содержать в определенном, наиболее удобном для работы по
рядке приборы, химическую посуду, реактивы и вспомогатель
ные материалы.

6

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ХИМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Основные работы, выполняемые в химическом кабинете и непосредственно связанные с изучением химии, могут быть дифференцированы следующим образом:

- Демонстрационные опыты, проводимые учителем в процессе
изучения нового материала.

- Лабораторные (фронтальные) работы, выполняемые учащими
ся в порядке освоения новых знаний и навыков.

- Практические работы, выполняемые учащимися фронтально
для проверки усвоения ими пройденного материала.

7

- Практические работы, выполняемые учащимися индивидуаль
но на учительском столе при контрольном вызове к доске.

- Практические работы, выполняемые учащимися индивидуально
во время экзаменов.

- Опыты и работы, выполняемые учащимися на занятиях круж
ка.

- Опыты и работы, выполняемые отдельными учащимися в по
рядке помощи лаборанту и учителю при подготовке опытов.

- Опыты, проводимые учителем в порядке популяризации хи
мических знаний на различных вечерах и т. д.: а) в классе-
лаборатории; б) в актовом зале школы; в) на предприятиях.

- Работы, проводимые лаборантом, при подготовке опытов.

Кроме этих работ, непосредственно связанных с прохождением курса химии, лаборанту и учителю, изготовляющим для химического кабинета различные приборы, модели, макеты и т.д., приходится выполнять иногда столярные, слесарные, электромонтажные, картонажные и малярные работы.

Большая часть опытов и работ связана с опасностью ожога, получения травмы, отравления или с возможностью воспламенения горючих веществ, нередко сопровождаемого взрывом. Выполнение этих работ требует соблюдения осторожности, вдумчивого отношения к проделываемой работе, знания и принятия соответствующих мер безопасности.

Если демонстрационные опыты проводятся учителем, имеющим специальную подготовку, то лабораторные и практические работы выполняют учащиеся, не всегда понимающие опасность, угрожающую им при проведении опыта. Поэтому учитель и лаборант должны особенно тщательно следить за поведением каждого учащегося при выполнении практических работ.

Большой объем опасных работ падает на долю лаборанта, который постоянно имеет дело с крепкими кислотами и щелочами, огнеопасными и вредными веществами, различными химическими и электрическими приборами.

Правительство г. Москвы Московский комитет образования Западный административный округ Средняя общеобразовательная школа № _

УТВЕРЖДАЮ.

Директор школы №_

(ф. и. о.)

20

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением профсоюзного коми
тета школы №

От «         »	20	г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

I. Общие положения

Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех лиц, работающих в кабинете химии. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов с такими последствиями, как:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза ед
ких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спир
товками и нагревании веществ в пробирках, колбах и т. п.;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной по
судой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических
веществ;

- ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

9

— поражение электрическим током при нарушении правил пользования электроприборами.

- Учащиеся могут находиться в кабинете химии только в при
сутствии учителя: пребывание учащихся в помещении лабо
рантской запрещается.

- Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лабо
ранта.

- Запрещается использовать кабинет химии в качестве класс
ных комнат для занятий по другим предметам и для групп
продленного дня.

- В кабинете химии из числа внеурочных мероприятий разреша
ется проводить только занятия химического кружка и фа
культатива по химии.

- Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в
кабинете химии и лаборантской, принимать пищу в опецо-
дежде.

- Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.

- Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо при
менять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать
правила личной гигиены. Администрация школы обязана обес
печить учителя химии и лаборанта спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты (хлопчатобумажный халат, защит
ные очки, фартук из химически стойкого материала, резино
вые перчатки; халат должен застегиваться только спереди,
манжеты рукавов должны быть на пуговицах, длина хала
та — ниже колен). Стирать халат, испачканный химическими
реактивами,  необходимо отдельно от остального нательного
белья.

- Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами
пожаротушения: двумя огнетушителями,  ящиком с песком,
накидками из огнезащитной ткани размером 1,2 мх 1,8 м и
0,5 м х 0,5 м.

- В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка пер
вой медицинской помощи, укомплектованная в соответствии
с перечнем медикаментов, разработанным для школьных ка
бинетов химии.

- Каждый работающий в кабинете химии должен знать место
нахождение средств противопожарной защиты и аптечки пер
вой медицинской помощи.

15.0 каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации школы.

- Работающие в кабинете химии должны соблюдать правила
техники безопасности и пожарной безопасности,  выполнять
требования инструкций по безопасному обращению с реакти
вами, лабораторным оборудованием и электроприборами, со
держать в чистоте рабочее место.

- На видном месте в кабинете химии должен быть Уголок тех
ники безопасности, где необходимо разместить конкретные ин
струкции с условиями безопасной работы и правила поведе
ния в химическом кабинете.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответствен
ности в соответствии с правилами внутреннего трудового рас
порядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной про
верке знаний норм и правил охраны труда.

II.	Требования безопасности перед началом работы

- Проверить  исправность  и работу  вентиляции  вытяжного
шкафа.

- Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборан
тской.

- Надеть спецодежду. При работе с токсичными и агрессивными
веществами подготовить к использованию средства индивиду
альной защиты.

- Подготовить к работе необходимое оборудование, лаборатор
ную посуду, реактивы, приборы.

III.	Требования безопасности во время работы

- Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чи
стоту, тишину и порядок на рабочем месте.

- Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать ве
щества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или
газы легким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не
вдыхая полной грудью.

- В процессе работы необходимо следить,  чтобы  вещества не
попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества вызы
вают раздражение кожи и слизистых оболочек.

- Опыты нужно проводить только в чистой посуде.

- На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реак
тивы, должны быть этикетки с указанием названия вещества.
Запрещается хранить реактивы в емкостях без этикеток или с

10

11

надписями, сделанными карандашом по стеклу, растворы щелочей — в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости — в сосудах из полимерных материалов.

- Склянки с веществами или растворами необходимо брать од
ной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

- Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при на
клоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!).
Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда,  снимают верхним
краем той посуды, куда наливается жидкость.

- При пользовании пипеткой категорически запрещается втяги
вать жидкость ртом.

- Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок толь
ко с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

- При нагревании жидких и твердых веществ в пробирках и
колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей.
Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые со
суды во избежание возможного поражения в результате хими
ческой реакции.

- Категорически запрещается выливать в раковины концентри
рованные растворы кислот и щелочей, а также различные орга
нические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные ве
щества. Все отходы нужно сливать в специальную стеклян
ную тару емкостью не менее Зле крышкой (для последующего
обезвреживания).

- Запрещается использовать в работе самодельные приборы и
нагревательные приборы с открытой спиралью.

- Не допускается совместное хранение реактивов, отличающих
ся по химической природе.

- Выдача учащимся реактивов для опытов производится в мас
сах и объемах, не превышающих их необходимое количество
для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не
выше 5%.  На рабочих местах для постоянного размещения
допускаются только реактивы и растворы набора типа НРП,
утвержденного Министерством просвещения РФ.

IV. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на
свои места в лаборантскую в специальные шкафы и сейфы.

- Отработанные растворы реактивов слить в специальную стек
лянную тару с крышкой, емкостью не менее 3 л (для последу
ющего обезвреживания и уничтожения).

- Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

- Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.

- Тщательно вымыть руки с мылом.

- Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборан
тской.

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать ее
осколки незащищенными руками, а использовать для этой
цели щетку и совок.

- Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, ру
ководствуясь требованиями инструкции по безопасной работе
с соответствующими химическими реактивами.

- В случае с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и ее
загоранием немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть
и приступить к тушению очага возгорания первичными сред
ствами пожаротушения.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечеб
ное учреждение.

Зав.  кабинетом химии

(ф. и. О)

СОГЛАСОВАНО

Ответственный за охрану труда и технику безопасности

(ф. и. О)

12

14

Правительство г. Москвы Московский комитет образования Западный административный округ Средняя общеобразовательная школа № _

УТВЕРЖДАЮ.

•Директор школы №_

(Ф. И. О.)

20

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением профсоюзного коми
тета школы №

От «         о	20	г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО ХИМИИ

I. Общие положения

Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех лиц, работающих в кабинете химии. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов с такими последствиями как:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза ед
ких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном использовании спир
товок и нагревании веществ в пробирках, колбах и т. п.;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной по
судой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических
веществ;

- ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- поражение электрическим током при нарушении правил
пользования электроприборами.

- Запрещается привлекать учащихся к подготовке и проведе
нию демонстрационных опытов по химии: к этой работе раз
решается привлекать лаборанта.

- Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в
кабинете химии и лаборантской,  принимать пищу в спецо
дежде.

- Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.

- Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо при
менять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать
правила личной гигиены. Администрация школы обязана обес
печить учителя химии и лаборанта спецодеждой и средства
ми индивидуальной защиты (хлопчатобумажный  халат,  за
щитные очки, фартук из химически стойкого материала, ре
зиновые перчатки;  халат должен застегиваться только спе
реди,  манжеты рукавов должны быть на пуговицах, длина
халата — ниже колен). Стирать халат,  испачканный хими
ческими реактивами, необходимо отдельно от остального на
тельного белья.

- Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами
пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком,
накидками из огнезащитной ткани размером  1,2 мх 1,8 м и
0,5 м х 0,5 м.

- В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка пер
вой медицинской помощи, укомплектованная в соответствии
с перечнем медикаментов, разработанным для школьных ка
бинетов химии.

- Каждый работающий в кабинете химии должен знать место
нахождение средств противопожарной защиты и аптечки пер
вой медицинской помощи.

12.0 каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации школы.

- Работающие в кабинете химии должны соблюдать правила
техники безопасности и пожарной безопасности, выполнять
требования инструкций по безопасному обращению с реакти
вами, лабораторным оборудованием и электроприборами, со
держать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответствен
ности в соответствии с правилами внутреннего трудового рас
порядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной про
верке знаний норм и правил охраны труда.

15

II Требования безопасности перед началом работы

- Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шка
фа.

- Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборан
тской.

- Надеть спецодежду. При работе с токсичными и агрессивными
веществами подготовить к использованию средства индивиду
альной защиты.

- Проверить исправность подготовленной лаборантом аппарату
ры, приборов, качество лабораторной посуды и наличие реак
тивов.

- Проверить противопожарные средства кабинета и лаборантс
кой.

- Удалить с учительского стола все предметы, не относящиеся к
данному опыту. Это правило следует особо выполнять в отно
шении легковоспламеняющихся, горючих и других опасных
веществ и объектов.

- Если учитель проводит опыт впервые, то он обязательно дол
жен предварительно проверить его в отсутствие учащихся с
помощью лаборанта.

- Перед демонстрацией электрифицированных моделей, макетов
и т.п., питаемых током от осветительной электросети, необ
ходимо до урока проверить электроизоляцию проводов и всех
деталей.

- При проведении опыта, сопровождающегося громким звуком
(выстрелом), яркой вспышкой и т.д., учитель должен предуп
редить об этом учащихся во избежание их испуга и вредного
воздействия на их нервную систему.

III. Требования безопасности во время работы

- Демонстрационные опыты по химии, при которых возможно
загрязнение атмосферы кабинета токсичными парами и газа
ми, необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу с
включенной вентиляцией.

- Опыты нужно проводить с использованием только чистой по
суды.

- При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость
ртом.

- В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не
попадали на кожу лица и рук.

16

- Склянки с веществами или растворами необходимо брать од
ной рукой за горлышко, а другой поддерживать за дно.

- Реактивы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при на
клоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!).
Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним
краем той посуды, куда наливается жидкость.

- Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок толь
ко с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок. Для
твердой щелочи пользоваться только пластмассовой или фар
форовой ложечкой. Не использовать металлических ложечек
и не насыпать щелочи из склянок через край!

- Для нагревания жидкостей разрешается использовать только
тонкостенную посуду.  Пробирки для нагревания жидкостей
запрещается наполнять более чем на одну треть их объема.
Отверстие пробирки при нагревании нельзя направлять в сто
рону учащихся и на себя.

- Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в лап
ке лабораторного штатива осторожно, слегка поворачивая вок
руг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

- Нельзя заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во
избежание возможного поражения в результате химической
реакции.

- Демонстрацию взаимодействия щелочных металлов и каль
ция с водой необходимо проводить в химических стаканах
типа ВН-600, наполненных не более, чем на 0,05 л. В этом
случае допускается демонстрация опыта без защитного экра
на.

- Запрещается использовать в работе самодельные приборы и
нагревательные приборы с открытой спиралью.

IV. Требования безопасности по окончании работы

Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на
свои места в лаборантскую в специальные шкафы и сейфы.

17

- Установки, приборы, в которых использовались или образо
вывались вещества  1,  2 и 3 классов опасности,  оставить в
вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца заня
тий, после окончания которых учитель лично производит де
монтаж установки, прибора.

- Отработанные растворы реактивов слить в специальную стек
лянную тару с крышкой, емкостью не менее 3 л для последую
щего обезвреживания и уничтожения.

3-3851

- Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

- Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.

- Тщательно вымыть руки с мылом.

- Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборан
тской.

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать ее
осколки незащищенными руками, а использовать для этой
цели щетку и совок.

- Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, ру
ководствуясь требованиями инструкции по безопасной работе
с соответствующими химическими реактивами.

- В случаях с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и
ее загоранием немедленно сообщить в ближайшую пожарную
часть и приступить к тушению очага возгорания первичными
средствами пожаротушения.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации школы при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечеб
ное учреждение.

Зав.  кабинетом химии

(ф. и. О)

СОГЛАСОВАНО

Ответственный за охрану труда и технику безопасности

(ф. и. О)

Правительство г. Москвы Московский комитет образования Западный административный округ Средняя общеобразовательная школа № _

УТВЕРЖДАЮ.

Директор школы №

(ф. и. о.)

20

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением профсоюзного коми
тета школы №

От «         »		20	г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

I. Общие положения

- Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно
для всех учащихся, работающих в кабинете химии.

- Учащиеся могут находиться в кабинете только в присутствии
учителя; пребывание учащихся в помещении лаборантской не
допускается.

- Присутствие посторонних лиц в кабинете химии во время экс
перимента допускается только с разрешения учителя.

- В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки.

- Учащимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него
любые вещества без разрешения учителя.

- Не допускается загромождение проходов портфелями и сумка
ми.

- Во время работы в кабинете химии учащиеся должны соблю
дать чистоту, порядок на рабочем месте, а также четко следо
вать правилам техники безопасности.

- Учащимся запрещается бегать по кабинету, шуметь и устраи
вать игры.

- Не допускается нахождение учащихся в кабинете химии во
время его проветривания.

- Учащиеся, присутствующие на лабораторной или практичес
кой работе без халата, непосредственно к проведению экспери
мента не допускаются.

19

II. Требования безопасности перед началом работы

- Перед проведением экспериментальной работы каждый уча
щийся должен надеть халат. Халат должен быть из хлопча
тобумажной ткани, застегиваться только спереди, манжеты
рукавов должны быть на пуговицах. Длина халата — ниже
колен. Стирать халат, испачканный химическими реактивами,
необходимо отдельно от остального нательного белья.

- При проведении эксперимента, связанного с нагреванием жид
костей до температуры кипения, использованием разъедаю
щих растворов, учащиеся должны пользоваться средствами
индивидуальной защиты (по указанию учителя).

- Учащиеся, имеющие длинные волосы, не должны оставлять
их в распущенном виде, чтобы исключить возможность их
соприкосновения с лабораторным оборудованием, реактивами
и тем более — с открытым огнем.

- Прежде, чем приступить к выполнению эксперимента, учащи
еся должны по учебнику или инструктивной карточке изучить
и уяснить порядок выполнения предстоящей работы.

- Учащиеся обязаны внимательно выслушать инструктаж учи
теля по технике безопасности в соответствии с особенностями
предстоящей работы. Текущий инструктаж по технике безо
пасности перед практической работой регистрируется, собствен
норучно учащимися в тетрадях для практических работ. Те
кущий инструктаж перед лабораторной работой не регистри
руется.

- Приступать к проведению эксперимента учащиеся могут толь
ко с разрешения учителя.

III. Требования безопасности во время работы

- Во время работы в кабинете химии учащиеся должны быть
максимально внимательными, дисциплинированными, строго
следовать указаниям учителя, соблюдать тишину, поддержи
вать чистоту и порядок на рабочем месте.

- Во время демонстрационных опытов учащиеся должны нахо
диться на своих рабочих местах или пересесть по указанию
учителя на другое, более безопасное место.

- При выполнении лабораторных и практических работ учащи
еся должны неукоснительно соблюдать правила техники, бе
зопасности, следить, чтобы вещества не попадали на кожу
лица и рук, так как многие из них вызывают раздражение
кожи и слизистых оболочек.

20

- Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус!
Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя
их пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к
сосуду и не вдыхая полной грудью.

- При выполнении лабораторных работ учащиеся должны точ
но повторять действия учителя, показывающего, как нужно
правильно проводить эксперимент.

- Подготовленный к работе прибор учащиеся должны показать
учителю или лаборанту.

- По первому требованию учителя учащиеся обязаны немедлен
но прекратить выполнение работы (эксперимента). Возобнов
ление работы возможно только с разрешения учителя.

- Учащимся запрещается самостоятельно проводить любые опы
ты, не предусмотренные в данной работе.

- Учащимся запрещается выливать в канализацию растворы и
органические жидкости.

- Обо всех разлитых и рассыпанных реактивах учащиеся долж
ны немедленно сообщить учителю или лаборанту. Учащимся
запрещается самостоятельно убирать любые вещества.

- Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, элек
тросети и т.п. учащиеся обязаны сообщить учителю или лабо
ранту. Учащимся запрещается самостоятельно устранять не
исправности.

- При получении травм (порезы, ожоги и т. п.),  а также при
плохом самочувствии учащиеся должны немедленно сообщить
об этом учителю или лаборанту.

- Во время работы учащимся запрещается переходить на другое
рабочее место без разрешения учителя.

- Учащимся запрещается брать вещества и какое-либо оборудо
вание с незадействованных на данный момент рабочих мест.

- Недопустимо во время работы перебрасывать друг другу ка
кие-либо вещи (учебники, тетради, ручки и др.).

- Запрещается оставлять без присмотра включенные нагрева
тельные приборы, а также зажигать горелки и спиртовки без
надобности.

IV. Требования безопасности по окончании работы

- Уборка рабочих мест по окончании работы производится в
соответствии с указаниями учителя.

- Учащиеся должны привести в порядок свое рабочее место, сдать
учителю или лаборанту дополнительные реактивы и оборудо-

21

ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-

90 Организация обучения безопасности труда)

to

со

| № п/и | Вид инструктажа | Время или причины проведения | Ответственный за проведение | Документ для регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводный | На первом уроке химии и с каждым вновь прибывшим учащимся | Зав. кабинетом, учитель | Классный журнал |
| 2 | Первичный на рабочем месте | Перед практической работой — правила техники безопасности при работе в кабинете химии, и с каждым вновь прибывшим учащимся | Зав. кабинетом, учитель | Классный журнал |
| 3 | Повторный | На первом уроке в каждом полугодии | Зав. кабинетом, учитель | Классный журнал |
| 4 | Текущий | Перед проведением лабораторных и практических работ | Учитель | Фиксируется только для практических работ в классном журнале(учителем) и в тетрадях (учащимися) |
| 5 | Внеплановый | В случаях: а) грубого нарушения безопасности труда; б) получения травмы; в) отсутствия на занятиях (работе) более 60 дней; г) введения в действие новых правил, инструкций по охране труда и технике безопасности | Зав. кабинетом, учитель | Классный журнал (для лаборанта и практикантов — специальный журнал) |
| 6 | Целевой | В случаях: а) постановки химического эксперимента на вечерах занимательной химии; б) проведения экскурсий на промышленные предприятия и в химические лаборатории | Учитель | Специальный журнал |

I

Вводный инструктаж для лаборанта и студентов-практикантов проводит директор школы при приеме па работу (практику) и фиксирует это в школьном Журнале вводного инструктажа по охране труда.

Первичный, повторный, а также внеплановый для лаборанта и студентов-практикантов инструктаж на рабочем месте проводит заведующий кабинетом (учитель) в те же сроки, что и для учащихся, и фиксирует его в школьном Журнале инструктажа на рабочем месте.

Запрещается допускать к самостоятельной работе учащегося, лаборанта или практиканта, не усвоивших правила безопасности!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ* В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

- Устройство и условия эксплуатации электрооборудования в
химических лабораториях должны соответствовать требова
ниям действующих Правил устройства электроустановок. Пра
вил технической эксплуатации электроустановок потребите
лей и Правил техники безопасности при эксплуатации элект
роустановок потребителей.

- Питание электроприборов кабинета (лаборатории) химии дол
жно осуществляться от щита с разделительными трансформа
торами, подсоединенного к электрическому вводу через защит
но-отключающее устройство.

- Химические лаборатории должны быть оснащены оборудова
нием промышленного производства.  Запрещается использо
вать самодельные приборы!

- Все электрооборудование, электроинструменты при напряже
нии свыше 42 В, а также оборудование и механизмы, которые
могут оказаться под напряжением, должны быть надежно за-
нулены. Строго запрещается заземлять приборы на батареи
парового отопления или водяные грубы!

- В случае перебоев в подаче электроэнергии все электроприбо
ры должны быть немедленно выключены.

- Штепсельные розетки, вилки, применяемые для напряжения
42 В, по конструктивному исполнению должны отличаться от
обычных штепсельных соединений, предназначенных для на-

* Все инструкции, которыми необходимо руководствоваться при работе в химической лаборатории, должны быть подписаны заведующим лабораторией (кабинетом химии) и утверждены директором школы.

24

пряжения 220 В, и исключать возможность включения вилок на 42 В в штепсельные розетки на 220 В.

Все розетки в химической лаборатории должны быть промар
кированы с указанием подаваемого напряжения.

25

- Запрещается подавать на лабораторные столы напряжение пе
ременного тока выше 42 В и постоянного — выше 110 В.

- Все токоведущие элементы электрических приборов должны
быть надежно защищены от случайного прикосновения.

- Запрещается использовать выключатели, штепсельные розет
ки для подвешивания плакатов и т. п.

- При эксплуатации электронагревательных приборов необхо
димо следить за тем, чтобы их установка исключала непосредст
венную близость легковоспламеняющихся веществ, материа
лов, предметов и конструкций.

- Запрещается работать на неисправных электрических при
борах и установках! О всех обнаруженных дефектах в изоля
ции проводов, о неисправности штепсельных вилок, розеток и
т. п., а также занулении следует немедленно сообщить адми
нистрации. Все неисправности должен устранять квалифици
рованный специалист.

- Запрещается переносить включенные электроприборы и остав
лять их без надзора.

- Запрещается загромождать подходы к электрическим устрой
ствам.

- Осмотр и чистка электроприбора производятся при его отклю
чении от сети (особенно в опытах по электролизу).

- После подготовки прибора к опыту и сборки электрической
схемы она должна быть проверена учителем, и только после
этого можно включить прибор в сеть.

- Перед включением прибора в сеть необходимо убедиться, соот
ветствует ли напряжение, на которое рассчитан прибор, на
пряжению сети.

- Нельзя пользоваться для включения прибора аппаратным
шнуром без вилки (голыми концами проводов), т. к. при этом
можно легко получить электрический удар.

- При получении нового электроприбора необходимо прежде всего
внимательно изучить инструкцию и, в случае неясности неко
торых вопросов, получить консультацию у электрика.

- Все электронагревательные приборы должны иметь теплоизо
лирующие ножки, и их нужно устанавливать на жаростойкие
подставки.

4-3851

- Все электроприборы необходимо оберегать от сырости и осо
бенно от наличия в атмосфере шкафа, где они хранятся, па
ров соляной и других кислот.

- Запрещается брать электрические приборы мокрыми рука
ми! В случае попадания на электрический прибор влаги его
необходимо немедленно обесточить.  Возобновить эксплуата
цию прибора возможно лишь после его полного высыхания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДОЙ И АМПУЛАМИ

- Стекло — хрупкий материал, имеющий малое сопротивление
при ударе и незначительную прочность при изгибе. Примене
ние физической силы при работе со стеклянными деталями
связано с опасностью их поломки.  Особенно велико бывает
искушение применить усилие при разъединении заклинивших
шлифов, вынимании пробок, насаживании резиновых шлан
гов на отверстия большего диаметра.  Однако во всех этих
случаях лучше недооценить прочность стеклянной детали, чем
переоценить ее. Вероятность ранения рук пропорциональна уси
лию, приложенному к стеклянной детали.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нагревания
жидкостей в закрытых колбах  или  приборах,  не имеющих
сообщения с атмосферой, даже в тех случаях, когда темпера
тура нагрева не превышает температуру кипения жидкости.

- Категорически запрещается использовать посуду, имеющую
трещины или отбитые края. Острые края стеклянных трубок
следует немедленно оплавить в пламени горелки. Неоплавлен-
ные края стеклянных трубок опасны не только как источник
травм — со временем они перерезают надетые на них резино
вые шланги,  особенно тонкостенные,  что может послужить
причиной аварии.

- Работы,  при проведении которых возможно бурное течение
процесса,  перегрев стеклянного прибора или его поломка с
разбрызгиванием горячих или едких продуктов, должны вы
полняться в вытяжных шкафах на противнях; по месту работ
следует устанавливать прозрачные предохранительные щит
ки.  Работающий должен надеть защитные очки или маску,
перчатки и резиновый фартук.

- При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающем
ся выделением тепла, следует пользоваться термостойкой или
фарфоровой посудой.

- Стеклянную посуду (тонкостенные химические стаканы и колбы
из обычного стекла) запрещается нагревать на открытом огне
без асбестированной сетки.

- При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользо
ваться полотенцем или другими материалами, сосуд при этом
необходимо держать обеими руками: одной — за горловину, а
другой — за дно. Большие химические стаканы с жидкостью
нужно поднимать только двумя руками так, чтобы отогнутые
края стакана опирались на указательные пальцы.

- Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать после
днюю так, чтобы отверстие было направлено в сторону от себя
и соседей по работе.

- Посуда, хранящаяся в рабочем столе или шкафу, должна со
держаться в порядке, мелкие детали — в неглубоких короб
ках в один слой на вате. При выдвижении ящиков стола посу
да не должна ударяться друг о друга. Если посуда не имеет
своего постоянного места, хранится неаккуратно, в тесноте,
она неизбежно бьется, что повышает вероятность травм.

- Недопустимо убирать осколки разбитой посуды незащищен
ными руками! Осколки необходимо убирать с помощью щетки
и совка.

- Стеклянные приборы и посуду больших размеров можно пере
носить только двумя руками. Крупные (более 5 л) бутыли с
жидкостями переносят вдвоем в специальных корзинах или
ящиках с ручками. Поднимать крупные бутыли за горло зап
рещается.

- Запаянную ампулу вскрывают только после охлаждения ниже
температуры кипения запаянного вещества: после охлажде
ния ампулу заворачивают в какую-либо ткань (не использо
вать полотенце!), затем делают надрез ножом или напильни
ком на капилляре и отламывают его.

- Все операции с ампулами до их вскрытия следует проводить
не вынимая их из защитной оболочки в вытяжном шкафу,
надев защитные очки или маску.

- Чтобы избежать травмирования при резании стеклянных тру
бок, сборке и разборке приборов и узлов, изготовленных из
стекла, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- ломать стеклянные трубки небольшого диаметра после над-
резки их напильником или специальным ножом для резки
стекла, предварительно защитив руки какой-либо тканью
(не использовать полотенце!);

- просверленная пробка,  в которую вставляют стеклянную
трубку, не должна упираться в ладонь, ее следует держать

26

27

за боковую поверхность; стеклянная трубка при этом должна быть предварительно смазана глицерином или смочена водой;

— нельзя сильно сжимать трубку, ее необходимо держать как можно ближе к вставляемому в пробку концу.

- Колбу или другой тонкостенный сосуд, в который вставляют
пробку, следует держать за горлышко по возможности ближе
к устанавливаемой пробке, защищая при этом руку какой-
либо тканью.

- Тонкостенную посуду (колбы, пробирки) следует укреплять в
лапках лабораторного штатива осторожно,  слегка поворачи
вая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

- Для нагревания жидкости пробирку запрещается наполнять
более чем на треть. Недопустимо нагревать сосуды выше уров
ня жидкости, а также пустые сосуды с каплями влаги внутри!

- При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала
равномерно прогреть весь предмет, а затем проводить местный
нагрев.

- Обезвреживание и удаление остатков веществ из химической
посуды необходимо производить по возможности сразу же пос
ле освобождения посуды. При обезвреживании и мытье посу
ды необходимо надевать защитные очки, перчатки, фартук.
Посуду следует обезвреживать в вытяжном шкафу.

- При мытье посуды надо обязательно надевать резиновые пер
чатки, а в случае использования агрессивных жидкостей —
защитные очки или маску, фартук из химически стойкого ма
териала.

- При мытье посуды щетками (ершами) следует направлять дно
сосуда только от себя или вниз.

- С точки зрения техники безопасности,  шлифы, безусловно,
предпочтительнее резиновых пробок. В то же время заклини
вание конусных шлифов  —  сравнительно частое явление.
Разъединение же заклинивших шлифов с применением физи
ческой силы — опасная процедура, нередко приводящая к по
ломке деталей и, как следствие, к травмам.

Чтобы разъединить шлифованное соединение или вынуть плотно притертую пробку рекомендуется осторожно нагреть внешний шлиф над пламенем спиртовки так, чтобы внутренний шлиф не успел прогреться. Внутренний шлиф осторожно покачивают в разные стороны, прилагая основное усилие вдоль оси шлифа. Руки при этой операции обязательно защищают полотенцем, пальцы держат по возможности ближе к шлифу. Нельзя прилагать усилие к изогнутым частям разъединяемых

28

деталей. Если результат не достигнут с первого раза, после охлаждения шлифов операцию следует повторить. Нельзя прибегать к нагреванию, если сосуд содержит горючую или легковоспламеняющуюся жидкость! Если шлиф заклинило в результате кристаллизации попавшего на его поверхность вещества, рекомендуется замочить шлиф на несколько часов в жидкости, хорошо растворяющей данное вещество. После того как жидкость проникнет в зазор между шлифами, соединение тщательно обтирают снаружи и, если оно не разъединяется обычным способом, прибегают к нагреванию. Практика показывает, что гораздо проще и безопаснее заранее предотвратить заклинивание шлифов, чем заниматься разъединением деталей. Залог безотказной работы шлифованных соединений — использование только хорошо притертых шлифов и правильное применение смазки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНТАЖА ПРИБОРОВ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИЛИ ОБРАЗОВЫВАЛИСЬ ВЕЩЕСТВА I, II и Ill-го КЛАССОВ ОПАСНОСТИ*

По окончании эксперимента использовавшиеся приборы немедленно выносятся из помещения кабинета химии в лаборантскую или работающий вытяжной шкаф. Демонтаж приборов проводит учитель после занятий.

1. Если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и исследования его отбеливающих свойств), необходимо залить все сосуды доверху нейтрализующим раствором. В широкую ёмкость, заполненную этим же раствором, опускают соединительные шланги и стеклянные трубки. Через 10 минут раствор сливают в канализацию, а сосуды ополаскивают чистой водой.

Сосуд, в котором получался хлор путем взаимодействия пер-манганата калия или оксида марганца (IV) с соляной кислотой, заполняют также нейтрализующим раствором, однако жидкость из него сливают в сосуд для отработанных растворов.

*     Существуют  4  класса  опасности  химических  веществ  в  соответствии  с предельно-допустимой концентрацией (ПДК) (ГОСТ  12.1.0007-76):

IV

III

I

И

4-

-+■

1,0

10

0,1

ПДК, мг/м3

29

Для приготовления нейтрализующего раствора к 1 л воды добавляют 10-12 г безводного сульфита натрия или 20-25 г гипосульфита натрия десятиводного.

1.

Колокол после проведения под ним реакции взаимодействия иода с алюминием ополаскивают этим же раствором до исчезновения всех кристаллов или протирают тампоном, смоченным этанолом. В последнем случае следует работать в перчатках. Сосуды, в которых производилось сжигание в кислороде фосфора и серы, открывают в работающем вытяжном шкафу. Сосуд с оксидом серы. (IV) ополаскивают содовым раствором, жидкость сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) ополаскивают водой, жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов.

Сосуд, в котором получался хлороводород действием серной кислоты на хлорид натрия, заливают холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для отработанных растворов. Работу выполнять в защитных очках и перчатках.

При получении азотной кислоты из нитратов реторту после остывания до комнатной температуры заливают водой и оставляют на 20—30 минут. Получившийся раствор сливают в сосуд для отработанных растворов.

Сосуды, в которых производились эксперименты с ЛВЖ (легковоспламеняющаяся жидкость)* и другими органическими

В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ принято условно относить к одному из трех разрядов:

| Разряд | Характеристика | Температура вспышки, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опасности | жидкости | в закрытом тигле | в открытом тигле |
| I | Особо опасные | до -18 | до -13 |
| II | Постоянно опасные | от -18 до 23 | от -13 до 27 |
| III | Опасные при повышен | от 23 до 61 | от 27 до 66 |
|  | ной температуре |  |  |

Жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61"С в закрытом тигле или выше 66"С в открытом тигле и способные гореть после удаления источника зажигания,  относятся к ГЖ (горючие жидкости).

К I разряду относятся: акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензины, гексан, диэтиламин, диэтиловый эфир, циклогексан, этиламин, этилформиат и др.

К II разряду относятся: бензол, трет-бутиловый спирт, гептан, дихлорэтан, диэтилкетон, изопропилацетат, изопропиловый спирт, лигроин, метила-цетат, пиридин, толуол, этилацетат, этилбензол, этанол и др.

К III разряду относятся: амилацетат, бутанол, изоамилацетат, керосины, ксилол, муравьиная кислота, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорбензол и др.

30

реактивами, после сливания из них жидкости в сосуд для отработанных ЛВЖ, промывают горячим раствором карбоната натрия или калия. Жидкость после промывания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов. Содержимое колбы после эксперимента по получению уксусно-этилового эфира выливают в широкий фарфоровый или эмалированный сосуд и поджигают в вытяжном шкафу жгутом из бумаги. После выгорания органических соединений и остыва ния до комнатной температуры жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов. Все указанные действия выполняй, в перчатках и защитных очках.

Содержимое сосудов после экспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ. Затем сосуды ополаскивают, соответственно первый — содовым раствором и второй — раствором серной кислоты с массовой долей 10—15%. Жидкость после ополаскивания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов и сосуды промывают чистой водой. Работать необходимо в перчатках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ОТРАБОТАННЫХ ЛВЖ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, ПО УБОРКЕ РАЗЛИТЫХ ЛВЖ И ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Отходы ЛВЖ и ГЖ (горючая жидкость) объемом не более 0,5 л сжигают на воздухе один раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны и СЭС. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1 л, помещенный в ямку, глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксировангый от падения иным способом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и затем металлическим прутом, длиной не менее 1,5 м, с факелом на конце поджигают содержимое сосуда. Работать необходимо в перчатках и защитных очках! Уничтожение отходов производит учитель или лаборант.

Отработанные водные растворы собирают, независимо от их происхождения, в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того, как он наполнится на 4/5, проверяют рН и при необходимости нейтрализуют жидкость до рН 7— 7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей свежей воды. Ликвидацию растворов производит учитель или лаборант.

При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05 л необходимо немедленно погасить открытый огонь (спир

31

товки, газовые горелки) во всем помещении и проветрить его. Если разлито более 0,1 л, следует сначала незамедлительно удалить учащихся из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения через устройство, находящееся вне лаборатории. Место пролитой жидкости следует засыпать сухим песком, затем загрязненный песок собрать деревянным совком или лопатой (недопустимо использовать стальную лопату или совок!) в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день. Все указанные действия выполняет учитель или лаборант.

Работу в лаборатории можно возобновить только после полного исчезновения запаха разлитой жидкости.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ

При подготовке опыта, опасного в каком-либо отношении (возможность вспышки, загорания, взрыва), учитель должен хорошо продумать весь процесс проведения демонстрации и принять следующие меры:

- Проверить исправность подготовленной лаборантом аппарату
ры и наличие реактивов.

- Проверить противопожарные средства класса-лаборатории и
на учительский стол поставить небольшой огнетушитель.

- Проверить наличие и исправность специальных средств защи
ты (защитного экрана, очков, перчаток и т. д.).

- Удалить с учительского стола все предметы, не относящиеся к
данному опыту. Это правило следует выполнять особенно в
отношении легковоспламеняющихся, горючих и других опас
ных веществ и объектов.

- Если учитель проводит опыт впервые, то он обязательно дол
жен предварительно проверить его в отсутствие учащихся с
помощью лаборанта.

- Перед демонстрацией электрифицированных моделей, макетов
и т. п., питаемых током от осветительной электросети, необ
ходимо до урока проверить электроизоляцию проводов и всех
деталей.

- Следует всегда иметь наготове нейтрализующие вещества и
аптечку с набором средств оказания первой помощи.

- При проведении опыта, сопровождающегося громким звуком
(выстрелом), яркой вспышкой и т.д., учитель должен заранее
предупредить об этом учащихся во избежание их испуга и
вредного воздействия на их нервную систему.

32

- Если передний ряд парт примыкает непосредственно к учи
тельскому столу, то учащиеся с этих парт должны пересесть
на более удаленные.

- При малых размерах класса-лаборатории опасные опыты сле
дует проводить на отдельном столике, установленном в углу у
внешней стены.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

ПРИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ

Источники загрязнения воздуха помещений химического кабинета многочисленны и разнообразны. Загрязнение воздуха класса-лаборатории происходит главным образом при неправильном проведении многих демонстрационных опытов и некоторых лабораторных и практических работ, предусмотренных программой. Значительно снижается чистота воздуха лаборантской при подготовке демонстрационных опытов и практических работ. Наконец, чистота воздуха может зависеть от исправности газовой сети, канализации и от своевременного выноса ведра с отходами после работы.

При проведении демонстраций учитель должен помнить следующие правила:

Опыты с относительно большим количеством вредных газов
следует проводить только в вытяжном шкафу специальной
конструкции, имеющем витринное стекло в стенке, обращен
ной к учащимся.

33

- При отсутствии специального вытяжного шкафа такие вред
ные газы, как сероводород, хлороводород, оксиды азота, луч
ше получать в малых количествах — в пробирках.

- Для опытов следует брать минимальное количество вредных
реагирующих веществ.

- Трубчатые соединения приборов должны быть абсолютно плот
ными. Важно обеспечить хорошее прилегание пробок, что луч
ше достигается при пробках из резины.

- Подливание соляной кислоты при получении хлора и подачу
воды при получении ацетилена следует производить каплями
с помощью пипетки или воронки с краном.

- Нагревание спиртовками и газовыми горелками нужно вести
осторожно во избежание растрескивания прибора.

- В приборе должна быть предусмотрена возможность поглоще
ния избытка получаемого газа с помощью соответствующего

5-3851

00

Я   О\  О   Я

я ъ

О     О

И    Р 05     О

W

о

та я о ф g о

О    ь.

I"

Я ф

л а

■<   9   а   о

и1   я

о

В р 5

№

о   и

н

р

fcl

Ф

к й g р а н а  х

td   щ Р    Ф

О    X    О	£

и         ол	£

О    Ох 43	Ф

Ь    Р>    р	„

11^	I

><1     Н	CD

о        в	о

>-, ° к	й

о  я ¥ та

та

UJ»   CD

р    Я

Я     CD Ф      CJ

«   о

17*

1

CD

я  ы

О     CD

о\ ф та

О   Я    ч    § со   Р   Я    Э

4    Р

°   и   о   §  к

III

° 3

р

5)  О    h

Р s= s 5 -и о тз   й   о

►а

g P

Сй	И

О    Я

си о   д

3 s й^

Ю й   s   2   ^ о  и  tr  а  о

О    н

» р

Я	О

О о	^

р о

о

ОС О

о   "	Р

Р

о

2  н	§

р  р  а  я

о

ПЛАН ПОЖАРОТУШЕНИЯ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

со

СП

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | Вызвать пожарную команду по тел. 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре | Лаборант, специально подготовленные учащиеся |
| 2 | Меры по предотвращению развития пожара | Отключить электроэнергию, выключить вентиляцию, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ; привести в готовность первичные средства пожаротушения | Учитель, лаборант |
| 3 | Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения | Успокоить учащихся и предотвратить панику; вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня | Учитель, лаборант |
| 4 | Проверка полноты эвакуации | Проверить наличие учащихся по численности и по списку поименно | Учитель химии |
| 5 | Размещение эвакуированных учащихся | В зимнее время разместить в ; | Администрация школы |
|  |  | В летнее время разместить в |  |
| 6 | Организация тушения пожара первичными средствами | Силами сотрудников школы организовать оцепление горящих помещений; тушение пожара с помощью подручных средств; выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара | Администрация и сотрудники школы, не занятые на эвакуации |
| 7 | Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Указать представителям пожарной команды кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания; указать пожарным помещения, где могут находиться люди, а также место, где в кабинете химии имеются запасы реактивов (если не удалось вынести) | Учитель, лаборант, заведующий кабинетом химии, администрация |

ШКОЛЬ!

МЕТОДИКА ТУШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОЖАРОВ

- Тушение загоревшейся на человеке одежды. При загорании
одежды следует действовать с учетом конкретных обстоятельств.
При появлении пламени, например, на рукаве, можно сорвать
одежду и погасить ее на полу, вдали от воспламеняющихся
предметов. Если пламя охватило большую часть одежды, нужно
плотно закутать человека в половик, одеяло или какую-либо
верхнюю одежду. Можно воспользоваться пенным огнетуши
телем, предложив пострадавшему на время закрыть глаза, чтобы
в них не попала пена,  или водой, подавая ее непрерывной
струей или большими (не менее 3—5 л) разовыми; порциями.
Ни в коем случае человеку нельзя допускать резких движе
ний, если горит его одежда!

- Тушение легковоспламеняющихся жидкостей. Разлитую ЛВЖ
начинают тушить с одного края — с самого дальнего от очага
пожара, причем, струю огнетушителя направляют вверх под
углом 30—45°, чтобы избежать разбрызгивания жидкости. За
тем струю постепенно перемещают к другому краю очага по
жара. Близлежащие к очагу пожара участки будут перекрыты
недолетевшей пеной.

- Тушение пожаров на электроустановках. При возникновении
пожара сначала обязательно обесточивают установку, а затем
гасят огонь водой, пеной, порошковыми составами. Если снять
напряжение невозможно, применяют огнетушители ОУ,  на
кидки, песок.

- Тушение пожара на лабораторном столе. В таких случаях
необходимо убрать со стола источник возгорания (горелку,
спиртовку,  отключить плитку),  отставить от очага пожара
сосуды с ЛВЖ, легковоспламеняющиеся предметы и только
после этого накрыть пламя накидкой, засыпать песком или
применить огнетушитель.

- Тушение пожара в вытяжном шкафу. При возникновении огня
в вытяжном шкафу необходимо закрыть шифер вентиляцион
ного канала и отключить вентилятор. Дальнейший порядок
операций — тот же, что и на лабораторном столе. После уда
ления из-под тяги ЛВЖ и ГЖ нужно закрыть дверцы шкафа,
которые находятся вдали от очага загорания.

ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ, ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ИМИ

1.	Оксиды азота. Все оксиды азота оказывают раздражающее
действие на слизистые оболочки и проникают непосредственно
в легкие, мало задерживаясь в верхних дыхательных путях.
Образование в альвеолах азотной и азотистой кислот ведет к
отеку легких. Оксид азота (II) превращает гемоглобин в мета-
гемоглобин и действует на центральную нервную систему.
При тяжелых отравлениях после небольшого кашля наступа
ет период относительного благополучия,  но через 3—4 часа
происходит обострение — появляются головная боль, тошно
та, расстройство сердечной деятельности. Наименее ядовит ок
сид N2O,  наиболее токсичен N,O5. ПДК по оксиду азота (V)
5 мг/м3.

Первая помощь — свежий воздух и полный покой. Пострадавшего необходимо переносить, — даже при самом удовлетворительном состоянии нельзя допускать, чтобы он шел самостоятельно. Обязательно применять кислород. После оказания первой помощи нужно вызвать скорую помощь для госпитализации пострадавшего.

Опыты, сопровождающиеся выделением оксидов азота, проводятся только в вытяжном шкафу или с применением аспирации.

2.	Оксиды серы. Сернистый газ SO2 раздражает верхние дыха
тельные пути, образуя при растворении в слизистых, оболоч
ках сернистую кислоту. При глубоком поражении проявляет
общеядовитое действие, нарушая деятельность ферментов и
угнетая окислительные процессы. ПДК составляет 10 мг/м3.
Концентрации до 50 мг/м3 вызывают раздражение глаз, ка
шель,  чихание.  При длительной экспозиции могут возник
нуть рвота, носовые кровотечения. Острые отравления редки.
Оксид серы (VI) SO3 обладает более выраженным физиологи
ческим действием, чем сернистый газ, вследствие высокой гиг
роскопичности. ПДК составляет 1 мг/м3.

Первая помощь в обоих случаях — свежий воздух, при нарушении дыхания — кислород. Слизистые оболочки ополаскивают 2%-м раствором гидрокарбоната натрия. Опыты, сопровождающиеся выделением оксидов серы, проводятся только в вытяжном шкафу или с применением аспирации.

36

37

Хлор. В малых концентрациях хлор раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а при очень больших концентрациях может наступить мгновенная смерть вследствие рефлекторного торможения дыхательного центра. При легкой форме отравления наступает слабость, довольно долго держатся небольшой кашель, головная боль и боль в груди вследствие отека легких. Через несколько дней последствия отравления исчезают. ПДК хлора составляет 1 мг/м3. Первая помощь — чистый воздух, немедленная подача кислорода, полный покой. Глаза, нос и рот промывают 2%-м раствором гидрокарбоната натрия. После оказания первой помощи необходима срочная госпитализация.

Работать с хлором можно только в исправном вытяжном шкафу. Демонстрационные опыты разрешается проводить с использованием аспирации или адсорбции выделяющегося хлора. Сероводород оказывает на организм как местное, так и общетоксическое действие. Мгновенное отравление наступает при содержании в воздухе 1200 мг/м3 вследствие появления сероводорода в крови в свободном виде. Это вещество угнетает клеточные процессы, блокирует тканевое дыхание, и развивается острая кислородная недостаточность. При концентрациях от 20 до 200 мг/м3 поражаются нервная система, органы дыхания, пищеварения. Опасность усугубляется тем, чтЪ сероводород блокирует в первую очередь обонятельные рецепторы, и человек, полагая, что опасность миновала, не выходит из отравленной атмосферы.

Характерные признаки поражения сероводородом — покраснение век, светобоязнь. Кумулятивным действием сероводород не обладает, поэтому, когда пострадавшему обеспечивают приток свежего воздуха— болезненные явления довольно быстро исчезают. В тяжелых случаях отравления пострадавшему делают искусственное дыхание и дают кислород. Проводить опыты, сопровождающиеся образованием сероводорода, можно только в надежно работающих вытяжных шкафах или используя аспирационные системы.

ГРУППЫ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ

| № | Общие | Примеры веществ | Условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| груп- | свойства | из Типового | хранения |  |
| пы | веществ | перечня для | в школе |  |
|  | данной | средней школы |  |  |
|  | группы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взрывчатые | В Типовых переч- | Вносить |  |
|  | вещества | нях не значатся | в здание |  |
|  |  |  | школы |  |
|  |  |  | запрещено |  |
| 2 | Выделяют | Литий,натрий, | В лаборантс- | Можно |
|  | при взаимо- | магний, кальций, | кой в шкафу | совмещать |
|  | действии | карбид кальция | под замком | с 4 группой |
|  | с водой |  | или вместе | на отдельной |
|  | легковосп- |  | с ЛВЖ | полке |
|  | ламеняю- |  |  |  |
|  | щиеся газы |  |  |  |
| 3 | Самовозго- | В Типичных | Вносить |  |
|  | рающиеся | перечнях | в здание |  |
|  | на воздухе | не значатся | школы |  |
|  | при непра- |  | запрещено |  |
|  | вильном |  |  |  |
|  | хранении |  |  |  |
| 4 | Легковоспла- | Ацетон, бензол, | В лаборантс- | Ящик |
|  | меняющие- | толуол, ксилол, | кой, в метал- | должен быть |
|  | ся жидкости | диэтпловый эфир, | лическом | переносной, |
|  |  | этиловый спирт, | ящике или | с отверстия- |
|  |  | циклогексан, | в специаль- | ми в крыш- |
|  |  | изобутиловый | ной укладке | ке |
|  |  | спирт и т. д. |  |  |
| 5 | Лг~ .^воспла- | Сера, парафин, | В лаборантс- |  |
|  | меняющие- | фосфор красный, | кой, в отдель- |  |
|  | ся твердые | уголь, графит, су- | ном шкафу |  |
|  | вещества | хое горючее, орга- | под замком |  |
|  |  | нические кислоты: |  |  |
|  |  | олеиновая, |  |  |
|  |  | стеариновая, |  |  |
|  |  | пальмитиновая, |  |  |
|  |  | бензойная. |  |  |
| 6 | Воспламеня- | Перманганат | В лаборантс- | В отдельном |
|  | ющиеся / | калия, | кой, в шкафу, | шкафу |
|  | окисляю- | азотная кислота | отдельно от 4 |  |
|  | щиеся | (пл. 1,42 г/мл), | и 5 групп |  |
|  | вещества | оксид марганца |  |  |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (IV), нитраты |  |  |
|  |  | аммония,калия, |  |  |
|  |  | натрия, |  |  |
|  |  | 3% пероксид |  |  |
|  |  | водорода |  |  |
| 7 | Вещества | Бром, иод, оксид | В лаборантс- | Изолирован- |
|  | повышенной | и гидроксид ба- | кой, в сейфе | но от других |
|  | физиологи- | рия, едкое кали, | (или надежно | групп |
|  | ческой | едкий натр, оксид | запирающем- |  |
|  | активности | свинца, оксид и | ся металли- |  |
|  |  | гидроксид каль- | ческом |  |
|  |  | ция, дихромат | ящике) |  |
|  |  | аммония, нитрат |  |  |
|  |  | и хлорид бария, |  |  |
|  |  | сульфат кобальта |  |  |
|  |  | и т. д. |  |  |
| 8 | Малоопас- | Хлорид натрия, | В классе, в | При хране- |
|  | ные и | сахароза, глюко- | запирающих- | нии в |
|  | практически | за, мел, цинк, | ся шкафах | лаборанской |
|  | безопасные | железо, хлорид | или в лабо- | можно |
|  | вещества | аммония, оксид | рансткой | совмещать |
|  |  | цинка, иодид |  | с 5 или с 6 |
|  |  | калия, ацетат |  | группами |
|  |  | натрия |  | на отдельных |
|  |  | и т. д. |  | полках |

ОПИСЬ РЕАКТИВОВ 7 ГРУППЫ ХРАНЕНИЯ (вещества повышенной физиологической активности)

| Верхняя секция |  |  | Нижняя секция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | количество | № | Наименования вещества | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Аммиак водный 25%-й Аммония дихромат Аммония роданид Бария гидроксид Бария нитрат Бария оксид Бария хлорид |  | 1 2 3 4 5 6 7 | Анилин Анилина сульфат Гексахлорбензол Дихлорэтан Изоамиловый спирт Углерод четыреххло-ристый Уксусноизоамиловый эфир |  |

I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бром |  | 8 | Хлороформ |  |
| 9 | Иод кристаллический |  | 9 | Хлористый метилен |  |
| 10 | Кали едкое |  | 10 | Фенол |  |
| 11 | Калия дихромат |  |  |  |  |
| 12 | Калия хромат |  |  |  |  |
| 13 | Калим роданид |  |  |  |  |
| 14 | Кобальта (И) сульфат |  |  |  |  |
| 15 | Кобальта (II) хлорид |  |  |  |  |
| 16 | Кальция гидроксид |  |  |  |  |
| 17 | Кальция оксид |  |  |  |  |
| 18 | Кальция фторид |  |  |  |  |
| 19 | Кровяная желтая соль |  |  |  |  |
| 20 | Кровяная красная соль |  |  |  |  |
| 21 | Лития гидроксид |  |  |  |  |
| 22 | Натрия дихромат |  |  |  |  |
| 23 | Натрия хромат |  |  |  |  |
| 24 | Натр едкий |  |  |  |  |
| 25 | Натрия оксид |  |  |  |  |
| 26 | Натрия сульфид |  |  |  |  |
| 27 | Натрия фторид |  |  |  |  |
| 28 | Никеля (II) сульфат |  |  |  |  |
| 29 | Никеля (II) хлорид |  |  |  |  |
| 30 | Свинца (II) ацетат |  |  |  |  |
| 31 | Свинца (II) оксид |  |  |  |  |
| 32 | Серебра нитрат |  |  |  |  |
| 33 | Фосфора (V) оксид |  |  |  |  |
| 34 | Хрома (III) сульфат |  |  |  |  |
| 35 | Хрома (III) хлорид |  |  |  |  |
| 36 | Цинка хлорид |  |  |  |  |

ОПИСЬ СОСТАВЛЕНА НА

«	»	20

Директор школы №

(Ф. И. О.)

Заведующий кабинетом №_

(химии)

(Ф. И. О.)

Примечание. Реактивы 7 группы, перечисленные в таблице, хранятся в отдельном сейфе (надежно запирающийся металлический ящик), ключи от которого должны быть у директора и заведующего кабинетом. На внутренней стороне дверцы сейфа приводится утвержденная директором опись реактивов.

40

41

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ И МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ АПТЕЧКИ ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) ХИМИИ*

- Бинт стерильный, одна упаковка.

- Бинт нестерильный, одна упаковка.

- Салфетки стерильные, одна упаковка.

- Вата гигроскопическая стерильная, 50 г.

- Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.

- Клей БФ-6 для обработки микротравм, 1 флакон 25-50 мл.

- Спиртовая настойка йода для обработки кожи возле раны, в
ампулах или флакон, 25-50 мл.

- 3%-й раствор перекиси водорода как кровоостанавливающее
средство, 50 мл.

- Активированный уголь в гранулах, таблетках, порошке.
Принимается внутрь при отравлении по 1 столовой ложке ка
шицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания
желудка).

- 10%-й нашатырный спирт. Дают нюхать с ватки при потере
сознания и при отравлении парами брома.

- 30%-й  альбуцид (сульфацил натрия),   10-20 мл.  Капать в
глаза после промывания по 2-3 капли.

- Спирт этиловый для обработки ожогов и удаления капель брома
с кожи, 30-50 мл.

- Глицерин для снятия болевых ощущений после ожога, 20-30 мл.

- 2%-й водный раствор питьевой соды (гидрокарбонат натрия)
для обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл.

- 2%-й водный раствор борной кислоты для обработки глаз и
кожи после попадания щелочи, 200-250 мл.

- Пипетки 3 штуки, для закапывания в глаза альбуцида.

- Лейкопластырь, бактерицидный лейкопластырь.

- Жгут резиновый для остановки кровотечения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Во всех случаях после оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение! 1.    Отравление газами: чистый воздух, покой.

*     Сроки ревизии аптечки:

- К началу учебного года провести общую ревизию аптечки на предмет полно
го ее укомплектования.

- В течение года систематически проводить текущую ревизию аптечки, по мере
расходования и истечения срока годности препаратов осуществлять замену.

42

- Отравление парами брома: дать понюхать с ватки нашатыр
ный спирт (10%), затем промыть слизистые оболочки носа и
горла 2%-м раствором питьевой соды.

- Ожоги: при любом ожоге   запрещается   пользоваться
жирами для обработки обожженного участка, а также приме
нять красящие вещества (растворы перманганата калия, брил
лиантовой зелени, йодной настойки).

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают сухую стерильную повязку. Во всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения места ожога и обращаются в медпункт.

- Попадание на кожу разавленных растворов кислот и щело
чей:  стряхнуть видимые капли раствора и смыть остальное
широкой струей прохладной воды или душем.   Запреща
ется   обрабатывать пораженный участок увлажненным там
поном.

- Отравление кислотами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и
вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида маг
ния в воде и снова вызвать рвоту.  После этого сделать два
промывания желудка чистой теплой водой. Общий объем жид
кости не менее 6 литров.

- Отравление щелочами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и
вызвать рвоту, затем выпить столько же 2%-го раствора ук
сусной кислоты. После этого сделать два промывания чистой
теплой водой.

- Помощь при порезах:

а)	в первую очередь,  необходимо остановить кровотечение
(жгут, пережатие сосуда, давящая повязка);

б)	если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг нее, но
ни в коем случае — из глубинных слоев раны. Кожу вокруг
раны обеззараживают йодной настойкой или раствором брил
лиантовой зелени;

в)	после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так,
чтобы перекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обыч
ным бинтом;

г)	после получения первой медицинской помощи обращаются
в медпункт

8.	Обработка микротравм:

Небольшие раны после остановки кровотечения обрабатывают пленкообразующими препаратами — клеем БФ-6, жидкостью Новикова. Возможно использование бактерицидного пластыря.

43

- Первая помощь при ушибах — покой поврежденному органу.
На область ушиба накладывают давящую повязку и холод
(например, лед в полиэтиленовом мешочке). Ушибленному орга
ну придают приподнятое положение. Если ушиб сильный, после
оказания первой помощи необходимо отправить пострадавше
го к врачу.

- Ушиб головы: пострадавшему обеспечивают полный покой, на
место ушиба кладут холодный компресс и вызывают скорую
помощь.

- Попадание в глаза инородных тел: разрешается удалить ино
родное тело влажным ватным или марлевым тампоном. Затем
промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 минут.
Для подачи воды допускается пользование чайником или ла
бораторной промывалкой.

- Попадание в глаза едких жидкостей: глаз промывают водой,
как указано в п.  11,  2%-м раствором борной кислоты или
питьевой соды (в зависимости от характера попавшего веще
ства). После ополаскивания глаз чистой водой под веки необ
ходимо ввести 2-3 капли 30%-го раствора альбуцида и на
править пострадавшего в медпункт.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ*

При ожегах:

теримических: 12 — 13 — 3 — 1 кислотами: 14 — 13 — 3 — 1 щелочами: 15 — 12 — 3 — 1 жидким бромом: 7 — 8 — 3 — 1

При значительных порезах: 7 — 8 — 3 — 1 При микротравмах: 6 или 17 При носовом кровотечении: 8 + 4

При ушибах: холод, даващая повязка При попадании в глаза:

инородных тел: 4 — вода (обильно) растворов кислот вода: — 14 — вода — 11 растворов щелочей вода: — 15 — вода — 11 При отравлении газами: чистый воздух, покой

При отравлении парами брома: 10 (нюхать) — 14 (промыть нос, горло)

*     Указанные цифры,  соответствуют порядковым номерам  перечня,  приведенного на с. 42.

44

ИНСТРУКЦИЯ № 1

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СПИРТОВКАМИ И СУХИМ ГОРЮЧИМ

Спиртовки широко распространены в химических кабинетах. Они просты по устройству, но требуют осторожности при эксплуатации.

Перед зажиганием спиртовки следует произвести внешний осмотр и удостовериться, что корпус ее исправен, фитиль вытащен на требуемую высоту и достаточно распушен, а горловина и держатель фитиля совершенно сухие. Если спиртом смочены держатель фитиля и горловина спиртовки, почти неизбежно произойдет взрыв паров внутри, следствием чего может быть нарушение целостности корпуса, выброс держателя, растекание спирта и пожар. Поэтому ни в коем случае нельзя зажигать спиртовку с остатками жидкости, а следует выждать некоторое время и дать ей обсохнуть.

Фитиль должен плотно входить в направляющую трубу держателя, иначе не исключена возможность вспышки паров внутри спиртовки

Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь спичками.

Гасить спиртовку можно только одним способом — накрывать пламя фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой.

Заполняются спиртовки только этиловым спиртом. В самом крайнем случае можно заливать в спиртовки керосин (но не бензин, не метанол!).

В нерабочем состоянии спиртовки хранят в металлических ящиках для ЛВЖ или под тягой (в изолированном от других реактивов отсеке).

Сухое горючее. При выполнении учениками опытов, связанных с нагреванием, из-за отсутствия спирта приходится пользоваться так называемым сухим горючим.

Прежде чем раздавать таблетки сухого горючего, учащимся нужно рассказать о правилах пользования ими, особенно о способе тушения.

Зажигать таблетки сухого горючего надо спичками, а тушить — с помощью колпачка от спиртовок, керамическими тигельками, накрыв таблетку сверху. Недогоревшие таблетки издают довольно неприятный запах, поэтому их лучше сжигать до конца или сразу же убирать в вытяжной шкаф.

45

ИНСТРУКЦИЯ №2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КИСЛОТАМИ

Концентрирова}1ные кислоты, вызывают обезвоживание кожи и других тканей.

По быстроте действия и по скорости разрушения тканей тела кислоты располагаются в следующем порядке, начиная с наиболее сильных: царская водка (смесь азотной и соляной кислот), азотная кислота, серная кислота, плавиковая кислота, соляная кислота, уксусная кислота (90—100%), молочная кислота, щавелевая кислота и т. д. Очень опасны ожоги хромовой смесью. Сильное раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз оказывают дымящие кислоты (концентрированные соляная и азотная кислоты).

Кислоты вызывают локальный химический ожог. Исключение составляет циановодород HCN и некоторые другие, обладающие общеядовитым действием.

Степень тяжести химического ожога зависит от силы и концентрации кислоты. Даже уксусная и щавелевая кислоты способны вызвать некроз кожи при концентрации 60—70% и выше. Наиболее сильные, долго не заживающие ожоги происжодят от: царской водки, соляной и азотной кислот в отдельности, хромовой, серной, плавиковой, хлорной кислот.

Концентрированные кислоты опасны еще и тем, что могут выделять едкие пары. Например, азотная кислота с концентрацией выше 63% выделяет физиологически активные оксиды азота. От концентрированной серной кислоты воздух загрязняется оксидами серы. Ледяная уксусная и муравьиная кислоты сильно раздражают дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, являются легковоспламеняющимися жидкостями.

Концентрированные кислоты хранят под тягой. Переливают их также под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты (очки или защитная маска, резиновые перчатки, халат, резиновый фартук).

При пользовании склянкой с кислотой необходимо следить, чтобы на каждой склянке было четкое название кислоты. Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание ее порчи оказывалась сверху.

Опыты с концентрированными кислотами должны демонстрироваться учителем или лаборантом (без допуска учащихся к реактивам) в защитной спецодежде и очках (маске).

46

При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту большей концентрации в сосуд с кислотой меньшей концентрации; при изготовлении смеси кислот необходимо вливать жидкость большей плотности в жидкость с меньшей плотностью.

Приливают кислоту по стеклянной палочке с предохранительным резиновым кольцом внизу. Налив определенную порцию кислоты, размешивают содержимое сосуда, в котором готовят раствор. Первые порции обычно делают небольшими. Во время растворения следят за температурой жидкости и не допускают перегрева, иначе сосуд может лопнуть.

В случае пролива кислоты ее необходимо убрать. Лучший способ убо ки засыпать лужу сухим кварцевым песком. Его перемешивают на месте разлива, а затем, собрав в совок, выбрасывают или зарывают в землю. После уборки песка место разлива обрабатывают 10—15%-ым раствором соды, а затем моют водой.

Только в крайних случаях можно воспользоваться тряпками для уборки, т.к. некоторые кислоты (хлорная, азотная) активно взаимодействуют с органическими веществами, и в процессе реакции выделяется такое количество теплоты, что возможно воспламенение.

Необходимо быть предельно внимательными при транспортировке сосудов с кислотами. Склянку с кислотой нельзя прижимать руками к груди, т.к. возможно расплескивание и ожоги. Наливать кислоту нужно в сосуды объемом не более 1 л.

Первая помощь. Пораженный участок кожи промывают сильно скользящей струей холодной воды в течение 10—15 мин. После промывки на обожженное место накладывают пропитанную водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют влагу фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной водой в течение 15 мин. и после этого — 2%-м водным раствором питьевой соды. После этого пострадавшего отправляют в лечебное учреждение.

Отработанные кислоты собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их нейтрализации (эту операцию проводит лаборант). В крайнем случае можно, предварительно открыв кран, медленно вылить реактив по стенке раковины. После этого вода должна литься еще 1—2 минуты.

Учащимся Запрещается готовить растворы кислот для опытов. Пробы для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

47

ИНСТРУКЦИЯ № 3

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ЩЕЛОЧАМИ

Щелочи оказывают на организм в основном локальное действие, вызывая омертвение (некроз) только тех участков кожного покрова, на которые они попали. Однако в дальнейшем организм испытывает общее отравление в результате всасывания в кровь продуктов взаимодействия мышечных тканей и щелочей. Действие щелочей, особенно концентрированных, характеризуется значительной глубиной проникновения, поскольку они растворяют белок. В связи с этим очень опасно попадание щелочи в глаза: при запоздалой первой помощи оно сопровождается полной потерей зрения.

Твердые щелочи очень гигроскопичны, поглощают из воздуха углекислый газ с образованием соответствующих карбонатов.

Хранить твердые щелочи следует в емкостях из полиэтилена или в толстостенных широкогорлых стеклянных банках, плотно закрывающихся пропарафиненными корковыми пробками.

Из концентрированных аммиачных растворов, обладающих основными свойствами, выделяется большое количество газообразного аммиака. Он раздражающе действует на верхние дыхательные пути, а в высоких концентрациях — и на нервную систему. Хорошо расширяясь в воде, аммиак концентрируется во влаге слизистых оболочек, особенно в глазах, и это наиболее опасно, потому что если не принять мер первой помощи он проникает глубоко в ткани и вызывает необратимые изменения глазного яблока спустя длительное время с момента поражения, поэтому переливать концентрированные растворы аммиака нужно только под тягой. Опыты с аммиаком также должны проводиться в вытяжном шкафу.

Во время приготовления растворов щелочей твердые вещества из содержащих их емкостей берут только специальной ложечкой и ни в коем случае не насыпают, потому что пыль может попасть в глаза и на кожу. После использования ложечку тщательно моют, т. к. щелочь прочно пристает ко многим поверхностям.

При взятии навески используют тонкостенные фарфоровые чашечки. Бумагой, тем более фильтровальной, пользоваться нельзя, т. к. щелочь ее разъедает.

Растворы приготавливают в толстостенных фарфоровых сосудах в два этапа. Сначала делают концентрированный раствор, охлаждают его до комнатной температуры, а потом разбавляют до нужной концентрации. Такая последовательность вызвана значительным экзотермическим эффектом растворения.

48

При оказании первой помощи необходимо немедленно каким-либо предметом удалить приставшие к коже кусочки щелочи и промыть пораженное место обильной струей воды. Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10—15 мин.) и тщательным. Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на пораженное место после промывания накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

Если щелочь попала в глаза, немедленно следует промыть их проточной водой из фонтанчика в течение 15-20 мин. После этого глаза ополаскивают 2%-м раствором борной кислоты и закапывают под веки альбуцид.

После оказания первой помощи нужно незамедлительно обратиться к врачу-окулисту.

Запрещается учащимся готовить растворы щелочей для опытов. Пробы для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 25%-ый раствор аммиака учащимся не выдается!

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ №4

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ БАРИЯ

Растворимые в воде хлорид, нитрат, ацетат, карбонат и сульфид бария сильно токсичны, практически неядовит сульфат. Производные бария опасны при попадании внутрь, поскольку желудочный сок способствует их растворению. Соединения бария вызывают воспалительные заболевания головного мозга.

Хлорид бария ВаС12 токсичен, при вдыхании его пыли может развиться острое воспаление легких и бронхов, при попадании препарата внутрь через пищеварительный тракт могут возникнуть острые и хронические отравления. Токсические дозы малы: 0,2— 0,5 г ВаС12 вызывают сильное отравление, 0,8—0,9 г — смерть.

При попадании нитрата бария Ba(NO.t)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры.

Опасны при попадании внутрь организма оксид и гидроксид бария ВаО и Ва(ОН)2 — летальная доза от 0,2 г и выше.

49

Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допускать появления от них пыли и попадания ее в рот. После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной водой.

Первая помощь — промывание желудка 1%-м раствором сульфата натрия или сульфата магния для связывания ионов бария Ва-1 в сульфат бария. После этого нужно принимать внутрь раствор сульфата натрия или магния (20 мае. ч. соли на 150 мае. ч. воды) по одной столовой ложке каждые 5 мин., через 30 мин. — вызвать рвоту для удаления сульфата бария.

Запрещается учащимся готовить набор реактивов для опытов. Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 5

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИТРАТАМИ

Все нитраты — канцерогены, оказывают сжигающее действие на кожу и слизистые оболочки. При нагревании нитраты алюминия, аммония, свинца (II), серебра меди (II) разлагаются с выделением оксидов азота.

Нитрат серебра AgNO.f следует хранить в плотно закрытых баночках (до 50 г) из темного стекла в светонепроницаемом футляре. Для демонстрационных опытов используется 2%-й раствор, хранить его нужно также в склянках из темного стекла с притертыми или резиновыми пробками. Учащимся выдают 1%-й раствор в небольших количествах в склянках из темного стекла.

При попадании нитрата бария Ba(NO3), внутрь возможны отравления, сопровождающиеся повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры.

Опыты с нитратами (в твердом, кристаллическом состоянии) проводятся только учителем в вытяжном шкафу. При работе с этими веществами необходимо применять индивидуальные средства защиты, также следует соблюдать правила личной гигиены, не допускать образования пыли от препаратов и попадания ее внутрь организма, на кожу и в глаза. После завершения работы необходимо тщательно помыть руки с мылом под проточной водой.

Запрещается учащимся готовить набор реактивов для опытов. Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

50

Группы хранения:

№6 — нитраты калия, натрия, аммония, алюминия;

№7 — нитраты бария и серебра.

ИНСТРУКЦИЯ № б

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ МЕДИ

В школьной практике используются: медь металлическая, оксид и гидроксид меди (II), соли меди — малахит (в порошке), медный купорос (CuSOt x 5Н,О) и безводный сульфат меди (II), хлорид меди (II).

Соединения меди в виде пыли вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель. При попадании на кожу, особенно в местах микротравм, эти вещества вызывают сильное раздражение, могут привести к аллергии в легкой форме.

Соли меди токсичны, при попадании внутрь организма вызывают отравление, пыль раздражает глаза и вызывает изъязвление роговицы. При хронической интоксикации возможны: функциональное расстройство нервной системы, нарушение функции печени и почек, изъязвление носовой перегородки. Не допускать попадания препаратов внутрь организма.

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать при работе с соединениями меди образования пыли от препаратов.

Учащимся соединения меди выдаются в небольших количествах.

Группа хранения № 8. __

ИНСТРУКЦИЯ № 7

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ МАРГАНЦА

Соединения марганца относятся к сильным ядам, действующим на центральную нервную систему, легкие. Постоянное их воздействие на кожу вызывает дерматиты, хронические экземы.

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены, не допускать попадания препаратов внутрь организма.

Перманганат калия КМпО4 — сильный окислитель. Реакционная способность в значительной степени зависит от измельчения. Вдыхание пыли перманганата калия вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель, головную боль.

51

Не допускать контакта препаратов с глицерином, концентрированной серной кислотой, фосфором и серой.

Работать только с крупнокристаллическим перманганатом калия! Выдавать его учащимся,   только в абсолютно сухой посуде!

Запрещается учащимся готовить для опытов растворы перман-ганата калия сульфата марганца (II) и хлорида марганца (II). Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

Острые отравления соединениями марганца не встречаются.

Предельнодопустимая концентрация для соединений марганца (в пересчете на МпО2) составляет 0,03 мг/м3.

Группы хранения:

№ 6 — КМпО4> МпО2;

№8 — MnCl,, MnSO,.

ИНСТРУКЦИЯ № 8

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ ХРОМА

Сведений о токсичности металлического хрома нет. Соединения хрома высших степеней окисления оказывают раздражающее и сжигающее действие на слизистые оболочки и кожу. В трещинах кожного покрова или порезах оксид хрома (VI) СгО.^ и дихроматы способны вызывать долго не заживающие язвы. Дихроматы более опасны, чем хроматы. Смертельная доза дихроматов при попадании внутрь организма составляет 1 г и выше. Менее опасны соединения хрома со степенью окисления +3, однако установлено, что пыль оксида хрома (III) Сг2О3, которая образуется при разложении дихромата аммония (NH4),Cr907 и алюмотермии оксидов хрома, взывает раздражение и способна в конечном счете привести к тяжелейшим заболеваниям легких.

Хлорид хрома (III) в виде кристаллогидрата СгС13 • 6Н2О — канцероген. Общетоксичное действие проявляется в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.

При взвешивании хромовых соединений применяют тонкостенные фарфоровые чашечки (можно бюксики), потому что бумага восстанавливает оксид хрома (VI) в оксид хрома (III). Стол для весов покрывают фторопластом или листом обычного оконного стекла, чтобы легко можно было заметить и удалить рассыпавшиеся хромовые соединения. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.

52

Профилактика против вредного воздействия соединений хрома — мази (кремы) для кожи с большим содержанием жиров, мытье рук после работы 5%-м раствором теосульфата натрия. Все повреждения и микротравмы кожи перед работой обрабатывают пленкообразующими препаратами (например, клей БФ-6).

При оказании первой помощи хроматы с кожи смывают водой или 5%-ым раствором теосульфата натрия. Глаза промывают водой не менее 15 мин., затем под веки закапывают альбуцид. После этого необходимо обратиться к окулисту. При попадании хрома-тов внутрь делают промывание желудка, затем дают обволакивающее — белок сырого яйца.

При работе с препаратами хрома не допускать их попадания на кожу и внутрь организма. К препаратам в твердом состоянии или в виде концентрированных растворов запрещается допускать учащихся.

Предельнодопустимая концентрация в пересчете на Сг2О3 равна 0,1 мг/м3.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 9

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ СВИНЦА

Свинец действует на организм в виде простого вещества (пылевые частицы) и соединений. Наиболее токсичны растворимые в воде соли (Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2). Однако под влиянием желудочного сока и раствора углекислого газа могут растворяться даже малорастворимые соли — PbSO4 и PbS.

Свинец — кумулятивный яд. Он накапливается в крови в виде фосфата или альбумината в коллоидном состоянии, 90% свинца сосредоточивается в эритроцитах и лейкоцитах. Свинец откладывается в печени, переходит в костную ткань в виде фосфата РЬ3(РО4),.

Оксид свинца (II) РЪО — яд.

0,5 г ацетата свинца (II) вызывает сильное отравление у взрослого, 0,1 г — у ребенка.

Опыты с оксидом свинца (II) проводит учитель. Учащимся для работы выдается разбавленный раствор ацетата свинца (II).

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологичен кой активности.

53

ИНСТРУКЦИЯ № 10

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С КРАСНОЙ И ЖЕЛТОЙ КРОВЯНЫМИ СОЛЯМИ,

РОДАНИДАМИ, СУЛЬФИДАМИ, ФТОРИДАМИ

Все перечисленные препараты являются соединениями повышенной физиологической активности. При работе с ними следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать попадания препаратов внутрь организма!

Желтая кровяная соль KJFe(CN)6] • ЗН.,О и красная кровяная соль K.;[Fe(CN)6] в присутствии кислот или кислых солей разлагаются с образованием циановодорода HCN. Под действием желудочного сока может также образовываться синильная кислота, поэтому прием внутрь 2-3 г солей вызывает отравление со смертельным исходом.

Учащимся для проведения опытов выдавать препараты в виде разбавленных растворов, а в твердом виде — не более 1 г на учащегося.

Роданид калия KCNS — наркотик. Попадание внутрь 30 г и более вызывает острый психоз. Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов.

Сульфид натрия Na2S • 9Н JD особенно опасен при попадании внутрь: возможен летальный исход от 3—5 г и выше. Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов.

Фторыды в организме действуют в основном на различные ферменты, а также на центральную нервную систему. При случайном попадании внутрь возможен летальный исход после приема 0,2 г NaF и более.

Со фторидами должен работать только учитель! Необходимо вести строгий учет при хранении препаратов.

Первая помощь — промывание желудка 2% -м раствором соды, затем следует выпить стакан молока с двумя яичными белками. Можно также давать взвесь чистого мела (детский зубной порошок или порошок «Особый» в воде.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ №11

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЛОГЕНАМИ

Все галогены — необычайно опасные вещества. Бром токсичен в капельно-жидком виде и в парообразном. При вдыхании паров брома возникают кашель, а также носовые кровотечения — в результате раздражения слизистых оболочек. В дальнейшем появля-

54

ются рвота, расстройство кишечника. Проникновение большого количества паров брома в легкие приводит к их химическому ожогу. Предельно-допустимая концентрация брома составляет 1 мг/м3. При попадании капель брома на кожу возникают ожоги, переходящие в трудно заживающие язвы. Острые отравления бромидами встречаются редко. Работать с бромом необходимо под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты.

При попадании жидкого брома на кожу его капли нужно быстро смыть водой, спиртом или содовым раствором. После промывания на пораженное место накладывают мазь, содержащую NaHCO3, или повязку, пропитанную концентрированным содовым раствором.

При поражении верхних дыхательных путей парами вдыхают с ватки аммиак, промывают глаза и нос 2%-м содовым раствором. При нарушении дыхания используют кислород.

Иод опасен раздражающим действием паров на слизистые оболочки: возникает кашель, чихание и так называемый йодный насморк, в тяжелых случаях — рвота, расстройство кишечника, спазм голосовой щели. Действие препарата на кожу вызывает дерматиты. Предельнодопустимая концентрация иода составляет 1 мг/м3.

Опыты, сопровождающиеся возгонкой иода, можно проводить только в вытяжном шкафу или под колпаком.

Первая помощь — свежий воздух, покой, промывание слизистых оболочек 2%-м раствором соды. При попадании внутрь следует вызвать рвоту, а затем дать 1%-й раствор теосульфата натрия, молоко.

В исходных формах препараты учащимся не выдаются. В опытах учащиеся используют бромную воду светло-желтого цвета. Запрещается выдавать концентрированные растворы брома!

Опыты по получению хлора в виде газа проводит учитель. Под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ №12

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЩЕЛОЧНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Из щелочных металлов, применяющихся в школе, наибольшей осторожности в обращении требует натрий. Литий обладает меньшей химической активностью. Калий в школе применяться не должен!

Хранят щелочные металлы и работают с ними вдали от воды, водных растворов и галоидированных жидкостей. Куски металлов

55

хранят в фабричной упаковке. На банке и металлическом кожухе делают полоски-наклейки красного и зеленого цветов. Слой изолирующей жидкости (керосина) в банке над поверхностью металла должен быть не менее 10 —15 мм. Банку закрывают пропара-финенной пробкой или пластмассовой навинчивающейся крышкой.

При опытах с щелочными металлами их поверхность предварительно очищают от пероксидов. Пинцетом вынимают из банки кусок металла, помещают его в заполненную керосином чашку с плоским дном и в ней, очистив от налета, нарезают на порции необходимой величины. Непосредственно перед опытом очищенные кусочки достают пинцетом из керосина, быстро и тщательно осушают фильтровальной бумагой и используют по назначению. Если после опыта остается немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в канализацию.

Все работы с щелочными металлами проводятся с применением средств индивидуальной защиты, т. к. при попадании на кожу или влажную одежду кусочков металлов возможны химические ожоги и даже воспламенение.

Первая помощь заключается в как можно более быстром удалении кусочков металла с поверхности кожи. Затем следует обмыть пораженное место под струей воды (10—15 мин.). После промывания для нейтрализации надо наложить повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5% -м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снять, осторожно удалить остатки влаги с кожи фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазать поверхность кожи глицерином для уменьшения болевых ощущений.

Хранят щелочные металлы в переносном металлическом ящике-сейфе, который при пожаре подлежит выносу в первую очередь.

Опыты с щелочными металлами проводит только учитель.

Группа хранения № 2 — вещества, выделяющие при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы.

ИНСТРУКЦИЯ №13

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЫЛЬЮ

Алюминиевая пыль образует воспламеняющиеся и взрывчатые смеси с воздухом. Воспламенение тушить песком. Не применять воду, т. к. может произойти взрыв. Хранить в стеклянных банках.

Цинковая пыль, соединяясь с воздухом может образовывать взрывчатую смесь. Во влажном состоянии на воздухе может самовоспламеняться. Бурно реагирует с кислотами с выделением водорода. Хранить в малых дозах в склянках на 20 мл изолированно от кислот.

56

Учащимся для опытов не выдавать!

Группа хранения № 2 — вещества, выделяющие при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы.

ИНСТРУКЦИЯ № 14

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АНИЛИНОМ И НИТРОБЕНЗОЛОМ

Анилин поражает организм в результате загрязнения кожи и через органы дыхания. Предельнодопустимая его концентрация — 3 мг/м3. Проникновению его в организм способствует высокая температура в лаборатории.

Анилин влияет на нервную систему, вызывает распад эритроцитов и превращение гемоглобина в метагемоглобин. Попадание анилина в организм даже в небольшом количестве приводит к синюш-ности губ, кончиков пальцев и ушных раковин из-за уменьшения интенсивности циркуляции крови. Очень быстро их цвет переходит в черно-синий — это наиболее заметный симптом поражения.

Работать с анилином можно только под тягой, руки защищать перчатками.

При попадании капель анилина на открытые участки кожи их смывают холодной водой, а затем обрабатывают пораженное место 1 — 2%-м раствором уксусом кислоты. При случайном попадании анилина внутрь необходимо обильное промывание желудка с активированным углем, слабительное. Нельзя давать молоко и жиры, т.к. они ускоряют всасывание анилина.

Те же средства и методы применяются и при работе с нитробензолом.

Препараты в исходных формах учащимся не выдавать!

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ №15

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ

Бензол нарушает деятельность центральной нервной системы и костно-мозговое кроветворение; его алифатические производные толуол и ксилол вызывают лейкоцитоз. Бензол проникает в организм через органы дыхания и кожу, хорошо растворяясь в жирах. При длительном контакте незащищенной кожи с бензолом возникает дерматит. Предельно-допустимая концентрация бензола составляет 20 мг/м3.

57

Работать с бензолом следует под тягой и обязательно при этом защищать кожу рук перчатками. Учитывая, что пары бензола имеют нижний предел взрываемости 5—6%, лучше предпочесть другой растворитель.

При тяжелых отравлениях препаратами возможно нарушение дыхания и сердечной деятельности. Поэтому первая помощь заключается в удалении пострадавшего из зоны зараженной атмосферы, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. При попадании бензола в желудок следует дать растительное масло для замедления процесса всасывания и экстренно промыть желудок водой.

Аналогичные меры применяются и при работе с бензинами.

Гексан в работе сравнительно безопасен, но имеет нижний предел взрываемости паров в смеси с воздухом — 1,2%. Предельно допустимая концентрация (ПДК) его составляет 300 мг/м3.

Стирол. Общетоксическое действие стирола гораздо слабее, чем действие бензола, однако он сильнее раздражает слизистые оболочки. Его пары вызывают острые отравления. ПДК составляет 5 мг/м;!.

Работать со стиролом следует в исправно действующем вытяжном шкафу, защищая руки перчатками.

Первая помощь — как при действии бензола.

Циклогексан весьма взрывоопасен — нижний предел 1,3%. Его ПДК составляет 80 мг/л. Для организма препарат сравнительно безопасен, его можно применять как растворитель вместо бензола и других органических жидкостей.

Препараты в исходных формах учащимся не выдаются. Используются только учителем.

Группа хранения № 4 — легковоспламеняющиеся жидкости.

сосудов, тяжелые психические расстройства. Для проведения опытов учащимся выдается в небольших количествах.

Группа хранения № 4.

Спирты бутиловые в виде паров действуют главным образом на роговицу глаз, также раздражают верхние дыхательные пути. Работать с ними следует под тягой, в защитных очках, предельно-допустимая концентрация этих спиртов составляет 200 мг/м3.

Группа хранения № 4.

Спирты амиловые обладают более сильным наркотическим и общеядовитым действием, чем бутиловые; сильно раздражают кожу. Работать с ними необходимо под тягой, применяя средства индивидуальной защиты.

Опыты с бутиловыми и амиловыми спиртами проводит только учитель!

При попадании препарата в глаза необходимо промыть их 3%-м раствором борной кислоты, при раздражении верхних дыхательных путей следует пить горячее молоко.

Группа хранения № 7.

Этиленгликолъ слабо действует в виде паров, вызывая лишь хронические отравления, практически не раздражает кожу, однако очень опасен при попадании внутрь: 15-20 мл могут вызвать отравление со смертельным исходом.

Работать с этиленгликолем учащиеся могут только при постоянном контроле со стороны учителя или лаборанта.

Первая помощь — очищение, а затем промывание желудка насыщенным раствором соды.

Группа хранения № 4.

Глицерин нетоксичен.

Группа хранения № 8.

ИНСТРУКЦИЯ № 16

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СПИРТАМИ

Спирты оказывают негативное воздействие на организм. Особенно ядовит метиловый спирт. Самое незначительное количество его при попадании внутрь разрушает зрительный нерв и вызывает необратимую слепоту. 5—10 мл спирта приводит к сильному отравлению организма, а при 30 мл возможен смертельный исход. Метанол в школе применяться не должен!

Этиловый спирт — наркотик. При попадании внутрь он вследствие высокой растворимости быстро всасывается в кровь и сильно действует на организм. Препарат вызывает тяжелые заболевания нервной системы, органов пищеварения, сердца, кровеносных

58

ИНСТРУКЦИЯ № 17

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭФИРАМИ И АЦЕТОНОМ

Особого внимания требует серный (диэтиловый) эфир. Под действием света в нем образуются перекисные соединения, способные к самопроизвольному разложению со взрывом. Поэтому эфир хранят в темном прохладном месте. Это — наркотик. Работы необходимо проводить в вытяжном шкафу, не допуская загазованности. Вблизи препарата не допускается присутствие открытого огня, электронагревательных приборов!

Уксусноэтиловый эфир вызывает дерматиты и экземы.

Уксусноизоамиловый эфир — наркотик, раздражает верхние дыхательные пути.

59

Опыты с эфирами должны демонстрироваться учителем без допуска учащихся к реактивам. Все работы проводятся в вытяжном шкафу с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Группа хранения:

№ 4 — диэтиловый и уксусноэтиловый эфир,

№ 7 — уксусноизоамиловый эфир.

Ацетон. Внезапных острых отравлений парами ацетона не бывает, однако возможны случаи обморочного состояния при высокой концентрации паров. Его ПДК составляет 200 мг/м3. Через кожу он всасывается слабо. Работы с ацетоном следует проводить в вытяжном шкафу. Не допускается присутствие вблизи открытого огня электронагревательных приборов!

Группа хранения № 4.

ИНСТРУКЦИЯ №18

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ХЛОРЗАМЕЩЕННЫМИ АЛКАНАМИ

Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) СС14, как и все хлорзамещенные углеводороды жирного ряда, является наркотиком. При остром отравлении организма поражает нервную систему, печень, почки.

В организм четыреххлористый углерод проникает в основном в виде паров. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) составляет 20 мг/м3. При вдыхании паров очень высоких концентраций возможен наркоз, потеря сознания и даже быстрая смерть, при малых концентрациях — сильная головная боль, тошнота, икота. При попадании препаратов на кожу возникает дерматит, при попадании внутрь отравление может произойти от 5—10 мл вещества.

Работать с четыреххлористым углеродом следует под тягой! Хранить препарат в склянке с надписью «Яд!»

Хлороформ СНС13 (ПДК 20 мг/м3) оказывает организм более сильное воздействие, чем четыреххлористый углерод. Он опасен тем, что при нагревании разлагается с образованием фосгена: 2 СНС13 + О2 = 2 СОС12 + 2 НС1.

Хлористый метилен СН2С12 — наркотик, но с меньшим ядовитым действием, чем у других хлорпроизводных. ПДК составляет 50 мг/м3.

С хлороформом и хлористым метиленом можно работать только под тягой!

Дихлорэтан С2Н4С12 поражает нервную систему, печень и почки, проникая в организм через органы дыхания и при случайном

60

попадании внутрь. Особо опасен дихлорэтан при проникновении в желудок — 25—100 мл могут вызвать тяжелое отравление со смертельным исходом; на кожу действует только при длительном контакте. Его ПДК составляет 10 мг/м3.

Работать с дихлорэтаном и дихлорэтановым клеем можно только под тягой!

Первая помощь при отравлении хлорзамещенными алканами такая же, как и в случае с бензолом (см. инструкцию № 15).

Все хлорзамещенные алканы используются только учителем! Учащимся не выдавать!

Группа хранения №7.

ИНСТРУКЦИЯ №19

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФЕНОЛОМ

Фенол — сильный яд! При контакте с кожей фенол (карболовая кислота) в виде водных растворов высокой концентрации сначала резко уменьшает чувствительность кожи, а затем разрушает ее. Действие фенола на организм заключается в основном в разрушении эритроцитов. При попадании фенола в желудок появляются рвота, понос, в моче обнаруживается гемоглобин. У пострадавшего резко падает температура, появляются судороги, челюсти сильно сжаты. При втирании препарата в кожу (это может произойти, например, при случайном попадании кристаллов фенола в обувь) возможны поражения со смертельным исходом.

При работе с фенолом необходимо защищать глаза очками, а руки — перчатками. Рукава и ворот должны быть плотно застегнуты. Необходимо следить, чтобы кристаллы фенола не попали в обувь. После работы с фенолом следует тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.

При попадании на кожу нужно промыть пораженное место 10-40%-м этиловым спиртом, растительным маслом. При отравлении через рот сначала промывают желудок теплой водой, а затем розовым раствором перманганата калия КМпО4 или 10% -м этиловым спиртом, потом снова чистой водой. Промывание продолжается до исчезновения запаха фенола в рвотной массе. После этого нужно дать яичный белок — как обволакивающее.

Фенол в исходной форме учащимся не выдавать! Для раздачи учащимся использовать некрепкие растворы фенола.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

61

ИНСТРУКЦИЯ № 20

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ

Формальдегид в школьной практике встречается в виде 35— 40%-го водного раствора — формалина. При комнатной температуре формалин выделяет газообразный формальдегид. Последний горюч и может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. В техническом продукте возможны примеси метилового спирта.

Формальдегид обладает общеядовитым действием, поражает в организме главным образом центральную нервную систему. Это — наркотик. В организм он проникает в виде паров и через кожу, вызывая конъюнктивит, насморк, бронхит и сильный отек кожи. Предельнодопустимая концентрация формальдегида 1 мг/м3.

Работать с водными растворами формальдегида можно только в вытяжном шкафу, кожу рук необходимо защищать перчатками.

Первая помощь при отравлении парами — свежий воздух и вдыхание нашатырного спирта для связывания избытка формальдегида в виде уротропина. Глаза промывают чистой водой или физиологическим раствором. При попадании внутрь желудок промывают 3%-м раствором питьевой соды. С кожи смывают водой или 5%-м раствором аммиака.

Учащимся для работы выдавать разбавленные растворы формалина.

Группа хранения № 4.

ИНСТРУКЦИЯ №21

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С МУРАВЬИНОЙ И УКСУСНОЙ КИСЛОТАМИ,

УКСУСНЫМ АНГИДРИДОМ

Пары этих веществ сильно раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При действии на кожу уксусной или муравьиной кислоты свыше 30%-й концентрации происходит образование грязно-белого струпа вследствие химического ожога. Для глаз опасны кислоты концентрацией выше 2%.

Физиологическое действие уксусного ангидрида выражено сильнее, чем уксусной кислоты. Его пары высокой концентрации могут вызвать отравление со смертельным исходом. Вследствие гигроскопичности ангидрид вызывает тяжелые поражения кожи. С уксусным ангидридом работает только учитель! Учащимся не выдавать!

Работать с уксусным ангидридом, уксусной и муравьиной кислотами при их концентрации выше 30% можно только в вытяж-

62

ном шкафу с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, халат, резиновый фартук).

Первая помощь при попадании на кожу — интенсивное промывание водой. Глаза промывают только чистой водой, последующее промывание содовым раствором ухудшает состояние роговицы.

Учащимся для опытов выдавать только разбавленные растворы уксусной и муравьиной кислот.

ИНСТРУКЦИЯ №22

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ХЛОРИДАМИ

Хлорид лития моногидрат ЫС1 • Н,0 в виде пыли вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей.

Хлорид калия KCI в виде пыли, попадая на кожные раны, ухудшает их заживление, способствует развитию гнойной инфекции.

Хлорид железа(III) FeCl^ пылит. Его пыль вызывает раздражение слизистых оболочек органов дыхания и зрения. При попадании в пищеварительный тракт может вызвать рвоту. Работы с препаратом следует производить, не допуская его распыления. При раздражении слизистых оболочек дыхательных путей необходимо проводить содовые и масляные ингаляции, пить теплое молоко с питьевой содой, при раздражении глаз — промывать их 2%-м раствором борной кислоты.

Хлорид цинка ZnCl2 резко раздражает и прижигает кожу и слизистые оболочки. При контакте может всасываться в кожу рук. Кратковременное вдыхание дыма хлорида цинка вызывает кашель и тошноту, через 1—24 часа появится одышка, повышение температуры, воспалительные явления в легких. Работы с хлоридом цинка следует производить, не допуская его распыления, исключая соприкосновение кожи с препаратом. После работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой, смазать жиром. При попадании кристаллов или раствора на кожные покровы или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть эти места обильной струей воды. При попадании препарата внутрь следует вызвать рвоту, направить пострадавшего в медпункт.

Хлорид кальция СаС12 при систематическом воздействии на кожу раздражает и высушивает ее, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.

Хлорид магния MgCl2 нетоксичен. При попадании внутрь действует как «осмотическое» слабительное, причем токсического эффекта обычно не наблюдается вследствие медленного его всасыва-

63

ния и быстрого выделения. Однако попадание внутрь больших доз опасно.

Хлорид алюминия А1С13 может вызывать раздражение слизистых оболочек органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровоточивость десен, а также может вызвать лейкемию.

Хлорид натрия NaCl и его растворы, особенно горячие, попадая на кожные раны, ухудшают их заживление. При систематическом действии препарата на кожу наблюдаются глубокие болезненные и долго незаживающие раны. В условиях периодического воздействия пыли хлорида натрия в концентрациях 95—150 мг/ м3 может возникнуть отравление — «синдром соляной пыли» с головными болями, болями в груди, с поражением носовых пазух, явлениями пневмосклероза.

Хлорид аммония NH4Cl нетоксичен, но может вызвать раздражение слизистых оболочек и кожных покровов.

Группа хранения № 7 — хлорид цинка, остальные препараты — группа № £

МАТЕРИАЛ К СТЕНДУ

«УГОЛОК ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

(К стихам надо подобрать соответствующие рисунки и фотографии.)

Помни, каждый ученик, Знай, любая кроха: Безопасность — хорошо, А халатность — плохо!

Вот каникулы прошли, Вновь учиться мы пошли. Нет тех навыков, как прежде, Реактив весь разлился, И испачкана одежда. Я расстроился, друзья. Хочешь весел быть и рад — Надевай всегда халат!

Чтобы опыт получился, Пользуйся посудой чистой!

Это должен каждый знать: Спирт в спиртовке поджигать Спичкой только можно И очень осторожно. Чтобы пламя погасить, Спиртовку следует закрыть. И для этого, дружок, У нее есть колпачок.

Всякое в опыте может

случиться, Внимательным будь и

не оплошай.

Тебе всегда поможет учитель, Паники только не допускай!

Голова вдруг твоя

закружилась, Руки будто бы не твои. Если такое случилось, Учителю тут же скажи. Всем поможет, ободрит, Наш учитель Айболит!

Сердца ваши пусть будут

смелыми,

А руки пусть будут умелыми, Движенья их будут быстрыми, А помыслы только чистыми.

65

Опыт люби — основу предмета, Читай, думай, наблюдай, Умей найти на все ответы, Жизнь цени, твори, мечтай.

Не спеши хватать пробирку, А инструкцию читай. Убедись, что ты все понял, Вот тогда и начинай. Если хочешь долго жить, Надо медленно спешить.

Помни: щелочь, кислота Вмиг прожгут одежду всем. Надевай халат, как я, И работай без проблем.

Ты сливал, нагревал реактивы И отчет подготовил в тетрадке. Не забудь вымыть руки с мылом, Чтоб здоровье было в порядке.

Чай и вкусный бутерброд Очень просятся в твой рот. Не обманывай себя — Есть и пить у нас нельзя!

Это, друг, химкабинет, Для еды условий нет.

Пусть в пробирке пахнет воблой, В колбе — будто мармелад. Вещества на вкус не пробуй!

Сладко пахнет даже яд.

Как же нюхать вещества? В колбу нос совать нельзя!

Что может случиться? Ты можешь отравиться!

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧИМ МЕСТОМ И ЛАБОРАТОРНЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ

Цели:

- Изучить «Инструкцию по охране труда для учащихся».

- Ознакомиться со своим рабочим местом в кабинете химии: с
устройством, названием и назначением выданных на длитель
ный срок предметов лабораторного оборудования.

- Научиться обращаться с нагревательными приборами, хими
ческой посудой, монтировать простейшие приборы для прове
дения химических реакций.

Общие сведения

В кабинете каждому учащемуся выдается рабочее место за двухместным лабораторным столом на весь учебный год. К каждому лабораторному столу подведены: электрический ток (42 В), вода и канализационный сток. На лабораторном столе укреплены два ящика, где хранятся реактивы, химическая посуда и другие предметы лабораторного оборудования.

Ответственность за сохранность лабораторного стола и оборудования несет тот ученик, за которым закреплено это рабочее место.

Внимание! Каждый учащийся обязан содержать рабочее место в чистоте и порядке. Обнаружив нарушения (порчу стола, рассыпанные или разлитые реактивы, отсутствие постоянно находящихся на столе и в наборах предметов и т. д.), немедленно сообщите об этом учителю.

Помните: порядок на рабочем месте — залог успешной и безопасной работы.

Порядок работы

- Изучите «Инструкцию но охране труда учащихся при работе в
кабинете химии» и строго следуйте ей.

- Проведите внешний осмотр своего рабочего места.

- Снимите крышку с правого ящика, в котором находится на
бор реактивов, и повесьте ее на ящик с его тыльной стороны
(не вставляя крючок в петлю).  В маленьком отделении на
двух полочках находятся реактивы в сухом виде. В большом
отделении находятся реактивы в виде водных растворов. Об
ратите внимание: на каждой склянке есть этикетка, на кото
рой указана формула вещества (в некоторых случаях написа
но название вещества). Склянки с сухим веществом закрыты

66

пробкой, а склянки с растворами — пробкой с пипеткой. Следите за тем, чтобы склянки всегда были закрыты. 4. Снимите крышку с левого ящика, в котором находится лабораторное оборудование. Повесьте крышку на ящик с его тыльной стороны, не вставляя крючок в петлю. Выдвиньте из нижней части ящика деревянный лоток. Рассмотрите, какое оборудование здесь размещается. Здесь находятся: лабораторный штатив в разобранном виде, зажимы (муфты), лапки и кольцо к штативу, держатель (зажим) для пробирок, ложка для сжигания веществ, зажим для резиновых трубок, огнезащитная прокладка, фарфоровый треугольник, медная спираль.

Рассмотрите оборудование, которое размещается в трех пластмассовых лотках. Здесь находятся: колбы, резиновые пробки с газоотводными трубками, стеклянная палочка, мерная пробирка, предметное стекло, прибор для получения газов, пластина для капельного анализа, фарфоровая посуда, стеклянные лопаточки и пластмассовый совочек для взятия сухих веществ, различные детали для монтажа простейших приборов. Внимание: разобраться в названии и назначении предметов лабораторного оборудования вам поможет Приложение № 5. В этом же ящике слева в маленьком отделении находятся химические стаканы, штатив с чистыми сухими пробирками, конусообразная воронка.

Запомните это расположение и после работы кладите все на свое место в чистом виде.

Оформите в рабочей тетради отчет о работе «Лабораторное оборудование». Для этого с помощью химической линейки сделайте рисунки некоторых предметов лабораторного оборудования и укажите их назначение. Зарисуйте схематично пробирку, коническую колбу, стакан химический, цилиндр, конусообразную воронку, чашку для выпаривания, зажим для пробирок. Например:

Конусообразная воронка — служит для наливания жидкостей и фильтрования.

\

Далее продолжайте работу самостоятельно.

67

Монтаж простейших приборов.

Соберите лабораторный штатив. Для этого ввинтите стержень в основание штатива. На стержне с помощью зажима укрепите поочередно лапку и кольцо. Научитесь пользоваться лабораторным штативом. Для этого потренируйтесь укреплять в нем пробирку, стакан, фарфоровую чашку для выпаривания. Укрепите в лапке штатива пробирку так, чтобы она была в вертикальном положении отверстием вверх. Пробирка должна быть зажата в лапке таким образом, чтобы она не выпадала из лапки и, вместе с тем, чтобы ее можно было передвигать. Крепко зажатая пробирка может лопнуть. Пробирку зажимают около отверстия, а не посередине, чтобы можно было нагревать ее поверхность по всей длине. Эту же пробирку, не вынимая из лапки, укрепите в горизонтальном положении. Для этого нужно ослабить винт, которым укреплена лапка в зажиме, и повернуть лапку вместе с пробиркой на 90°. Укрепите на штативе стакан, а потом фарфоровую чашку. Для укрепления стакана на кольцо штатива кладут специальную огнезащитную прокладку, на нее ставят стакан. Пламенем горелки нагревается прокладка, а от нее уже равномерно нагревается все дно стакана.

Фарфоровую чашку помещают на кольцо штатива без огнезащитной прокладки и нагревают непосредственно пламенем. Смонтируйте прибор, используемый в лаборатории для получения и собирания кислорода. Для этого закройте пробирку резиновой пробкой с газоотводной трубкой (согнутой под углом 90°) и укрепите в штативе в горизонтальном положении. Конец газоотводной трубки опустите в коническую колбу. В рабочей тетради сделайте схематичный рисунок этого прибора. Укажите на рисунке все детали прибора и напишите их названия. Отчет о работе «Монтаж простейших приборов» Прибор для получения и собирания кислорода

Нагревательные приборы. Ознакомьтесь с выданными вам нагревательными приборами и правилами работы с ними. Внимательно изучите выданные вам инструкции. В три пробирки налейте по 2 мл воды. Одну пробирку укрепите в лабораторном штативе под углом 45°, другую — в держателе для пробирок, третью — в электрическом нагревателе для пробирок.

Подготовьте спиртовку к работе, следуя указаниям изученной инструкции. Соблюдая правила техники безопасности, нагрейте воду в первых двух пробирках до кипения (ко не кипятите!). Потушите спиртовку.

Включите в сеть нагреватель для пробирок. Помните: за вилку и розетку можно браться только сухими руками! Нагрейте воду до кипения. Придерживая левой рукой розетку, правой рукой выньте вилку нагревателя из сети. Приведите свое рабочее место в порядок, закройте оба ящика. Сдайте отчет о проделанной работе учителю.

— основание штатива;

- — стержень штатива;

- — ...;

- — лапка;

- — ...;

- — газоотводная трубка;
7

Вместо точек впишите названия лабораторного оборудования.

68

Приложение № 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

1.	Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно
для учителя химии и для учащихся, работающих в кабинете
химии.

2.	Во время выполнения лабораторных или практических работ
учащиеся должны быть в халатах, поддерживать порядок на
рабочем месте.

3.	Присутствие посторонних лиц в кабинете во время экспери
мента допускается только с разрешения учителя химии.

4.	Учащиеся, присутствующие на лабораторной или практичес
кой работе без халата, непосредственно к проведению экспери
мента не допускаются, но присутствуют на уроке.

- На первом уроке химии учитель проводит вводный инструк
таж для учащихся, чтобы ознакомить их с правилами поведе
ния в кабинете, правилами техники безопасности и гигиены
труда, пожарной безопасности, предостеречь от опасностей, с
которыми можно встретиться в процессе работы при наблюде
нии соответствующих мер предосторожности.

- Перед проведением каждой лабораторной и практической ра
боты учитель проводит инструктаж на рабочем месте с целью
ознакомления учащихся с организацией рабочего места, с бе
зопасными методами работы.

- Внеплановый инструктаж по технике безопасности для уча
щихся учитель или заведующий кабинетом проводит в случае
грубого нарушения правил техники безопасности.

- После проведения инструктажа по технике безопасности учи
тель обязан сделать соответствующую запись в классном жур
нале и поставить свою подпись.  Учащиеся делают соответ
ствующую запись о прослушанном инструктаже по ТБ в своих
тетрадях и также ставят подпись.

- Прежде, чем приступить к выполнению работы, учащиеся обя
заны изучить по учебнику или инструктивной карточке поря
док ее проведения. Следует соблюдать все указания учителя
по безопасному обращению с реактивами, растворами, метода
ми нагревания, заполнения сосудов и т. д.

- В кабинете химии должен быть «Уголок техники безопаснос
ти», где необходимо разместить конкретные инструкции по
методам безопасной работы и правилам поведения в кабинете
химии.

70

- Учащимся запрещается проводить самостоятельно опыты, не
предусмотренные данной работой.

- Учащимся запрещается выносить из кабинета и вносить в
него любые вещества без разрешения учителя.

- Запрещается прием пищи и напитков в химическом кабинете.

- Подготовленный к работе прибор учащиеся должны показать
учителю.

- Учащимся запрещается выливать в канализацию растворы и
органические жидкости.

- Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, элек
тросети v т. д. учащиеся обязаны сообщать учителю. Устра
нять неисправности самостоятельно учащимся запрещается.

- Уборка рабочих мест по окончании работы производится в
соответствии с указаниями учителя.

- По окончании лабораторных и практических работ учащиеся
обязаны вымыть руки с мылом.

- При возникновении в кабинете во время занятий опасных си
туаций (пожар, появление сильных посторонних запахов), не
допускать паники и подчиняться только указаниям учителя.

- В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка пер
вой медицинской помощи в соответствии с перечнем медика
ментов, разработанным для школьных кабинетов химии.

- При получении травм (порезы, ожоги и т.п.),  а также при
плохом самочувствии учащиеся должны немедленно сообщить
учителю.

22.	В случае получения травм на уроке химии учителю надлежит
оказать доврачебную помощь пострадавшему.

Приложение № 2 УСТРОЙСТВО СПИРТОВКИ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С НЕЙ

Приемы работы со спиртовкой:

A.	Откройте колпачок.

Б. Расправьте фитиль. Проверьте, чтобы диск плотно прилегал к горлышку спиртовки.

B.	Зажгите спиртовку спичкой.
Категорически запрещается:

- зажигать спиртовку от другой спиртовки;

- переносить горящую спиртовку на другое рабочее место.

71

— трубка с диском;

- — резервуар;

- — фитиль;

- — спирт;

- — колпачок.

6.

7.

Нагревание производите в самой горячей (верхней) части пламени.

Жидкость в стакане или колбе нагревайте через огнестойкую прокладку, прокладку располагайте на кольце штатива. Твердые вещества нагревайте только в сухой посуде. В течение всего процесса нагревания, выпаривания запрещается наклоняться над сосудами, заглядывать в них!

72

Г. Как только закончите работу, связанную с нагреванием, потушите спиртовку.

Экономьте горючее! Тушите спиртовку только колпачком. Категорически запрещается:

- дуть на горящую спиртовку;

- оставлять без присмотра горящую спиртовку.

Приложение № 3

ПРИЕМЫ БЕЗОПАСНОГО НАГРЕВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ПЛАМЕНИ

Закрепите лапку штатива или зажима в 1,5—2 см от отверстия пробирки. Пробирка должна проворачиваться при незначительном усилии работающего. Помните: стекло при нагревании расширяется, возможно повреждение пробирки! Сначала прогрейте всю пробирку (пробирку держите наклонно) и только потом — ту ее часть, где находится исследуемое вещество. Отверстие пробирки должно быть направлено в сторону от работающего. Без специального указания учителя не доводите исследуемое веещство до кипения, тем более не кипятите!

Приложение №4

ПРИЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОБИРОК НПУ-2

Составные части нагревателя:

1	— выступ для закреп-

ления нагревателя в лабораторном штативе.

2	— листовой зажим для

пробирок.

- — защитный экран.

- — нагревательный эле-

мент.

Работа:

Установите нагреватель на горизонтальной поверхности или зажмите в штативе в нужном положении.

Вставьте пробирку с исследуемым веществом в нагреватель до касания с нагревательным элементом.

Включите нагреватель в сеть и через защитный экран наблюдайте процессы, происходящие в пробирке. Внимание!

Нагреватель включайте в специальные розетки с напряжением 42 В. За вилку и розетку можно браться только сухими руками.

73

Приложение № 5

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ложка фарфоровая. Служит для взятия твердых веществ.

Мензурка. Мерная посуда для измерения объема жидкостей.

Цилиндр. Используется для измерения объема жидкостей.

Зажим для пробирок. Служит для закрепления пробирок при нагревании.

Коническая колба. Служит для хранения веществ и проведения химических операций.

Колба круглодонная. Служит для проведения химических операций при нагревании.

Пробирка химическая. Применяется для проведения опытов и монтажа пробирок.

Пробирка мерная. Используется для измерения объема жидкостей.

Плоскодонная колба. Служит для хранения веществ и проведения химических операций.

74

Колба Вюрца. Предназначена для перегонки жидкостей.

Стеклянная палочка с резиновым наконечником. Применяется для размешивания жидкостей.

Стакан с носиком. Служит для хранения химических веществ и химических операций.

75

Лабораторный штатив. Служит для закрепления приборов при выполнении химических опытов.

Фарфоровая чашка. Служит для выпаривания жидкостей.

Штатив для пробирок. Предназначен для размещения в нем пробирок.

Тигель фарфоровый. Предназначен для нагревания и прокаливания твердых веществ при высокой температуре.

Приложение № 6

ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Если вы откупорили что-либо — закупорьте;

Если в руках у вас жидкое — не разлейте, порошкообразное —

не рассыпьте, газообразное — не выпустите наружу;

Если включили — выключите;

Если открыли — закройте;

Если разобрали — соберите;

Если вы не можете собрать — позовите на помощь умельца;

Если вы не разбирали — не вздумайте собирать;

Если вы одолжили что-либо — обязательно верните;

Если вы пользуетесь чем-либо — держите в чистоте и порядке;

- Если вы привели что-либо в беспорядок — восстановите ста
тус-кво;

- Если вы сдвинули что-либо — верните на место;

- Если вы хотите воспользоваться чем-либо, принадлежащим
другому, попросите разрешения;

- Если вы не знаете, как это действует, не трогайте;

- Если вас это не касается — не вмешивайтесь;

- Если вы не знаете, как это делается, сразу спросите;

- Если вы не можете что-либо понять — почешите в затылке;

- Если все же не поймете, то и не пытайтесь;

- Если вы горите на работе, постарайтесь, чтобы у вас ничего не
загорелось;

- Если у вас что-либо взорвалось,  проверьте: остались ли вы
живы;

- Если вы не усвоили этих правил — не входите в лаборато
рию.

Треугольник фарфоровый. Используется для фиксации в нем тигля.

Воронка конусообразная. Служит для наливания и фильтрования жидкостей.

76

11

ЛИТЕРАТУРА

1.    Бюллетень СССР, №  К 2.

просвещения

3.

Коноеалов В. Н. Техника безопасности при работах по химии М., Просвещение, 1980.

Назарова Т.С., Грабецкий А. А., Лаврова В.Н. Химический эксперимент в школе. М., Просвещение, 1987

6.

Г z: xpnaz: 1е9з7°9пасной работы в химических

. м., Про-

Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская Н.Б.  Практи ческие работы по органической химии. М., Просвещение, 1986.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 		3

Общие правила техники безопасности при работе в химической

лаборатории		4

Обязанности учителя химии (заведующего химическим кабинетом)	5

Обязанности лаборанта химического кабинета		6

Характеристика работ, выполняемых в химическом кабинете		7

Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 		9

Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных

опытов по химии		14

Инструкция по охране труда для учащихся при работе в кабинете

химии 		19

Виды инструктажа по технике безопасности 		23

Инструкция по электробезопасности в химической лаборатории		24

Инструкция по безопасной работе со стеклянной посудой

и ампулами		26

Инструкция по проведению демонтажа приборов, в которых использовались или образовывались вещества I, II и Ш-го классов

опасности 		29

Инструкция по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию водных растворов и по уборке разлитых ЛВЖ и органических

реактивов 		31

Общие правила безопасности при демонстрационных опытах		32

Основные правила для снижения загрязнения воздуха

при демонстрационных опытах		33

План пожаротушения в кабинете химии		35

Методика тушения некоторых видов пожаров		36

Действие на организм вредных газов, признаки поражения и меры

первой помощи при отравлении ими		37

Группы хранения реактивов 		39

Опись реактивов 7 группы хранения (вещества повышенной

физиологической активности) 		40

Перечень средств и медикаментов для аптечки школьного кабинета

(лаборатории) химии		42

Оказание медицинской помощи		42

Инструкция о мерах первой помощи		44

Техника безопасности при работе со спиртовками и сухим

горючим 		45

Техника безопасности при работе с кислотами		46

Техника безопасности при работе со щелочами 		48

Техника безопасности при работе с соединениями бария		49

Техника безопасности при работе с нитратами 		50

Техника безопасности при работе с соединениями меди		51

79

Техника безопасности при Техника безопасности при работе с соединениями марганца		51

Техника безопасности при работе с соединениями хрома 		52

Техника безопасности при работе с соединениями свинца		53

Техника безопасности при работе с красной и желтой кровяными

солями, роданидами, сульфидами, фторидами 		54

Техника безопасности при работе с галогенами 		54

Техника безопасности при работе с щелочными металлами		55

Техника безопасности при работе с металлической пылью		56

Техника безопасности при работе с анилином и нитробензолом 		57

Техника безопасности при работе с жидкими углеводородами		57

Техника безопасности при работе со спиртами		58

Техника безопасности при работе с эфирами и ацетоном		59

Техника безопасности при работе с хлорзамещенными алканами		60

Техника безопасности при работе с фенолом 		61

Техника безопасности при работе с формальдегидом 		62

Техника безопасности при работе с муравьиной и уксусной

кислотами, уксусным ангидридом		62

Техника безопасности при работе с хлоридами		63

Материал к стенду «Уголок техники безопасности»		65

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете .	66
Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе в

кабинете химии		70

Устройство спиртовки и приемы работы с ней		71

Приемы безопасного нагревания в открытом пламени		72

Приемы безопасной работы с электрическим негревателем для

пробирок НПУ-2 		73

Лабораторное оборудование 		74

Правила выживания в химической лаборатории		77

ЛИТЕРАТУРА		78