# Тема урока: Виды, назначение и ТТХ стрелкового вооружения ВС РФ

Цель для ученика: понять, что такое стрелковое оружие, как оно классифицируется, какие образцы состоят на вооружении ВС РФ, чем они отличаются друг от друга и для чего предназначены.

Ключевые термины (выпиши в словарик):

- Стрелковое оружие — ствольное оружие калибром до 20 мм для метания пули.

- ТТХ (тактико-технические характеристики) — основные параметры оружия: калибр, масса, прицельная дальность, скорострельность, ёмкость магазина.

- Калибр — диаметр канала ствола (или пули), измеряется в миллиметрах.

- Прицельная дальность — максимальное расстояние, на котором можно эффективно вести прицельный огонь.

- Боевая скорострельность — количество выстрелов в минуту, которое может сделать подготовленный стрелок.

- Индивидуальное оружие — обслуживается одним человеком (пистолет, автомат, винтовка).

- Групповое оружие — обслуживается расчётом из нескольких человек (пулемёт, гранатомёт).

## Раздел 1. Как классифицируется стрелковое оружие

Стрелковое оружие делится на группы по боевым возможностям:

- Пистолеты — для стрельбы на коротких дистанциях (до 50 м). Личное оружие офицеров.

- Автоматы (штурмовые винтовки) — основное оружие пехотинца, для боя на средних дистанциях.

- Снайперские винтовки — для точной стрельбы на дальние дистанции.

- Ручные пулемёты — для создания плотного огня в отделении.

- Единые пулемёты — более мощные, питаются из ленты, обслуживаются расчётом.

- Крупнокалиберные пулемёты — для борьбы с бронетехникой, низколетящими целями и живой силой на больших дистанциях.

- Гранатомёты — для поражения бронетехники и укреплений.

Аналогия: индивидуальное оружие — как личный телефон, всегда при себе. Групповое — как общий рабочий компьютер: один человек с ним не справится, нужна команда.

## Раздел 2. Пистолеты

Пистолет — это личное оружие офицера или специалиста. Он предназначен для ближнего боя и самообороны на дистанциях до 50 метров.

### Пистолет Макарова (ПМ)

Назначение: личное оружие офицеров и сотрудников правоохранительных органов. Состоит на вооружении с 1951 года.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 9 мм (патрон 9 × 18 мм ПМ) |
| Масса без патронов | 730 г |
| Масса со снаряжённым магазином | 810 г |
| Длина | 161 мм |
| Начальная скорость пули | 315 м/с |
| Прицельная дальность | 50 м |
| Ёмкость магазина | 8 патронов |
| Боевая скорострельность | 30 выстр./мин |
| Режим огня | только одиночный |

Особенности ПМ:

- Простая и надёжная конструкция — 32 детали, легко разбирается и чистится.

- Ударно-спусковой механизм двойного действия: можно стрелять как с предварительным взведением курка, так и самовзводом (просто нажав на спуск).

- Предохранитель флажковый, на затворе. При включении автоматически снимает курок с боевого взвода — безопасно.

- Малый магазин (8 патронов) и слабый патрон — главные недостатки по современным меркам.

Пример: ПМ — как простой и надёжный кнопочный телефон. Он не поражает воображение, но работает всегда: в грязи, в холоде, в жару. Поэтому его до сих пор используют, хотя ему уже более 70 лет.

### Пистолет Ярыгина (ПЯ, «Грач»)

Назначение: новый армейский пистолет, принят на вооружение в 2003 году. Пришёл на смену ПМ.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 9 мм (патрон 9 × 19 мм, 7Н21) |
| Масса без патронов | 950 г |
| Длина | 198 мм |
| Длина ствола | 112 мм |
| Начальная скорость пули | 465 м/с (патрон 7Н21) |
| Прицельная дальность | 50 м |
| Ёмкость магазина | 18 патронов |
| Боевая скорострельность | 35 выстр./мин |
| Режим огня | только одиночный |

Чем ПЯ отличается от ПМ:

- Магазин вдвое больше — 18 патронов против 8.

- Патрон мощнее — 9 × 19 мм с бронебойной пулей 7Н21, которая пробивает бронежилеты на дистанции до 25 м. У ПМ патрон слабее и броню не пробивает.

- Тяжелее — 950 г против 730 г.

- Цельнометаллическая конструкция — прочный, но тяжёлый.

- Двусторонний предохранитель — удобно и для правшей, и для левшей.

Пример: если ПМ — это кнопочный телефон, то ПЯ — это первый смартфон: больше возможностей, больше ёмкость, но и тяжелее, и привыкать к нему нужно.

### Пистолет ГШ-18

Назначение: современный пистолет для спецподразделений. Принят на вооружение в 2003 году.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 9 мм (патрон 9 × 19 мм, 7Н31) |
| Масса без магазина | 470 г |
| Масса с полным магазином | ~800 г |
| Длина | 183 мм |
| Начальная скорость пули | 550 м/с (патрон 7Н31) |
| Прицельная дальность | 50–100 м |
| Ёмкость магазина | 18 патронов |
| Режим огня | только одиночный |

Чем ГШ-18 уникален:

- Очень лёгкий — 470 г без магазина (ПЯ весит 950 г, ПМ — 730 г). Рамка из пластика.

- Мощнейший патрон — 7Н31 с термоупрочнённым сердечником пробивает бронежилеты 3 класса. Начальная скорость пули 550 м/с — выше, чем у ПЯ (465 м/с) и ПМ (315 м/с).

- Четыре степени предохранения — автоматически блокирует случайный выстрел. Можно безопасно носить с патроном в патроннике.

- Плоская форма — без выступающих деталей, легко извлекается из кобуры.

Аналогия: ГШ-18 — это современный флагман-смартфон: лёгкий, мощный, с продуманной безопасностью. Но, как и флагман, он сложнее и дороже в производстве.

## Раздел 3. Автоматы

### Автомат Калашникова АК-74М

Назначение: индивидуальное оружие стрелка. Для уничтожения живой силы и огневых средств противника. Стреляет одиночными и очередями.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 5,45 мм |
| Масса с неснаряжённым магазином | 3,3 кг |
| Прицельная дальность | 1000 м |
| Наиболее действенный огонь | до 400 м |
| Темп стрельбы | ~600 выстр./мин |
| Боевая скорострельность: одиночными | до 40 выстр./мин |
| Боевая скорострельность: очередями | до 100 выстр./мин |
| Начальная скорость пули | 900 м/с |
| Ёмкость магазина | 30 патронов |

Буква «М» означает «модернизированный» — складной приклад из пластика. К автомату можно присоединить штык-нож, подствольный гранатомёт ГП-25 и ночной прицел. АКС-74У — укороченная версия для экипажей бронетехники.

В мотострелковом отделении АК-74М — у командира, старшего стрелка, помощника гранатомётчика и стрелков. Это основное оружие большинства бойцов.

### Автомат АК-12

Назначение: новейший автомат, принят на вооружение в 2018 году. Заменяет АК-74М.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 5,45 мм |
| Масса с неснаряжённым магазином | 3,5 кг |
| Прицельная дальность | 800 м |
| Темп стрельбы | ~700 выстр./мин |
| Ёмкость магазина | 30 патронов |
| Режимы огня | одиночные, очереди, отсечка по 2 выстрела |

Чем АК-12 отличается от АК-74М:

- Отсечка по 2 выстрела — новый режим: автомат делает ровно два выстрела за нажатие, это повышает точность.

- Эргономика — удобнее держать, планки для крепления прицелов и фонаря.

- Складной приклад — регулируется по длине, складывается в обе стороны.

- Двусторонний предохранитель — удобно и для правшей, и для левшей.

Пример: АК-12 — это «умный Калашников»: та же проверенная схема, но с современным обвесом — планками, прицелами, фонарями.

## Раздел 4. Ручной пулемёт Калашникова РПК-74М

Назначение: оружие стрелкового отделения. Для уничтожения живой силы и подавления огневых точек противника.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 5,45 мм |
| Масса с неснаряжённым магазином | 5,15 кг |
| Прицельная дальность | 1000 м |
| Темп стрельбы | ~600 выстр./мин |
| Боевая скорострельность: очередями | до 150 выстр./мин |
| Начальная скорость пули | 960 м/с |
| Ёмкость магазина | 45 патронов |

Чем пулемёт отличается от автомата:

- Длиннее ствол — выше начальная скорость пули и больше дальность.

- Больше магазин — 45 патронов (у АК — 30).

- Тяжелее — 5,15 кг против 3,3 кг.

- Сошки — пулемёт опирается на сошки для устойчивости при стрельбе.

Аналогия: автомат — это короткий быстрый пас в футболе (близкая дистанция, быстро). РПК — это дальний удар по воротам: нужен упор (сошки), больше силы (длинный ствол), но и точность выше.

## Раздел 5. Снайперская винтовка Драгунова (СВД)

Назначение: оружие снайпера. Для уничтожения появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 7,62 мм (патрон 7,62 × 54R) |
| Масса с прицелом и снаряжённым магазином | 4,5 кг |
| Прицельная дальность с оптическим прицелом | 1300 м |
| Начальная скорость пули | 830 м/с |
| Боевая скорострельность | 30 выстр./мин |
| Ёмкость магазина | 10 патронов |
| Режим огня | только одиночный |

Чем СВД отличается от автомата:

- Только одиночный огонь — не стреляет очередями. Снайперу нужна точность, а не плотность огня.

- Оптический прицел (ПСО-1) — приближает цель в 4 раза.

- Калибр больше — 7,62 мм. Пуля тяжелее, бьёт дальше и мощнее.

- Магазин меньше — 10 патронов. Снайпер бьёт редко, но точно.

Пример: в мотострелковом взводе один снайпер со СВД. Его задача — уничтожить командира противника, пулемётчика или наблюдателя. Не «полить» издалека, а один точный выстрел.

## Раздел 6. Единый пулемёт ПКМ

Назначение: групповое оружие. Для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и небронированной техники.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 7,62 мм |
| Питание | лента (100 или 200 патронов) |
| Прицельная дальность | 1500 м |
| Начальная скорость пули | 825 м/с |
| Темп стрельбы | ~650 выстр./мин |
| Масса тела пулемёта | 7,5 кг |

Чем ПКМ отличается от РПК:

- Питание из ленты, а не из магазина — можно вести огонь намного дольше без перезарядки.

- Калибр больше — 7,62 мм (у РПК — 5,45 мм). Пуля мощнее, бьёт дальше.

- Обслуживает расчёт из 2 человек (стрелок и подносчик патронов).

В мотострелковом взводе один пулемёт ПКМ — в управлении взвода. Это «тяжёлая артиллерия» взвода в мире стрелкового оружия.

## Раздел 7. Крупнокалиберные пулемёты

Крупнокалиберные пулемёты — это уже не индивидуальное, а групповое оружие. Они предназначены для борьбы с лёгкой бронетехникой, огневыми точками, низколетящими самолётами и вертолётами, а также для уничтожения живой силы на больших дистанциях — до 2000 метров.

### НСВ-12,7 «Утёс»

Назначение: поражение легкобронированных наземных и воздушных целей, огневых точек и живой силы на дальностях до 2000 м.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 12,7 мм (патрон 12,7 × 108 мм) |
| Масса тела пулемёта | 25 кг |
| Масса на станке | 41 кг |
| Длина | 1560 мм |
| Начальная скорость пули | 845 м/с |
| Темп стрельбы | 700–800 выстр./мин |
| Боевая скорострельность | 80–100 выстр./мин |
| Прицельная дальность по наземным целям | 2000 м |
| Прицельная дальность по воздушным целям | 1500 м |
| Питание | лента на 50 или 150 патронов |

Особенности «Утёса»:

- Лёгкий для своего калибра — всего 25 кг (предшественник ДШК весил 33,5 кг).

- Устанавливается на технику — танки, БТР, вертолёты, катера, а также на пехотный станок.

- Модульная конструкция — можно разобрать и переносить по частям (наибольшая деталь — 16 кг), чтобы доставить в труднодоступные места.

- Может работать как «антиснайпер» — на дистанции до 2000 м ведёт прицельный огонь по снайперам противника.

Пример: «Утёс» применяли в Афганистане. Солдаты строили вокруг пулемёта небольшой ДОТ из камней — для защиты стрелка и для устойчивости станка. Пулемёт получил прозвище «Утёс Иваныч».

### «Корд» (6П50)

Назначение: современный крупнокалиберный пулемёт, создан для замены «Утёса». Для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой силой на дальностях до 2000 м, а также воздушными целями до 1500 м.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 12,7 мм (патрон 12,7 × 108 мм) |
| Масса тела пулемёта | 25,5 кг |
| Масса на пехотном станке 6Т7 | 41,5 кг |
| Масса на лёгком станке 6Т19 | 32,5 кг |
| Длина (пехотный, на станке) | 1980 мм |
| Начальная скорость пули | 820–860 м/с |
| Темп стрельбы | 600–650 выстр./мин |
| Прицельная дальность по наземным целям | 2000 м |
| Питание | лента на 50 патронов |
| Живучесть ствола | 10 000 выстрелов |

Чем «Корд» лучше «Утёса»:

- Точность выше в 1,5–2 раза — новый ствол равномернее нагревается и меньше деформируется при стрельбе.

- Меньше отдача — дульный тормоз и буфер подвижных частей снижают пиковую отдачу.

- Лёгкий станок 6Т19 — всего 7 кг, с сошками. Позволяет одному бойцу переносить пулемёт и стрелять с любой позиции, включая крыши и окна.

- Более высокий ресурс ствола — 10 000 выстрелов.

Аналогия: «Утёс» — как проверенный грузовик: мощный, но грубоватый. «Корд» — как современный внедорожник: та же мощность, но точнее, комфортнее и универсальнее.

### КПВТ (14,5 мм)

Назначение: самый мощный серийный пулемёт в мире. Для борьбы с легкобронированными целями, живой силой и низколетящими воздушными целями. Устанавливается на бронетехнику (БТР, БРДМ) и в зенитные установки.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 14,5 мм (патрон 14,5 × 114 мм) |
| Масса тела пулемёта | 52,2 кг |
| Длина | 1980 мм |
| Начальная скорость пули | 945–998 м/с |
| Темп стрельбы | 550–600 выстр./мин |
| Боевая скорострельность | 70–80 выстр./мин |
| Прицельная дальность | 2000 м |
| Питание | лента на 50 патронов |

Чем КПВТ отличается от «Корда» и «Утёса»:

- Калибр ещё больше — 14,5 мм против 12,7 мм. Пуля мощнее, пробивает более толстую броню.

- Начальная скорость пули выше — до 1000 м/с (у 12,7-мм — до 860 м/с).

- Гораздо тяжелее — 52,2 кг (против 25 кг у «Корда»). Поэтому КПВТ ставят только на технику или стационарные установки.

- Электроспуск — стреляет не от нажатия на спусковой крючок, а от электромагнита, подключённого к бортовой сети бронемашины (26 В).

Пример: КПВТ — это как стационарная пушка на корабле. С руки не постреляешь, зато когда стоит на башне БТР — пробивает борт другой бронемашины на дистанции до 800 м.

## Раздел 8. Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В

Назначение: борьба с танками, самоходными установками и другой бронетехникой. Также — уничтожение живой силы в укрытиях и зданиях.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибр гранатомёта | 40 мм |
| Масса с оптическим прицелом | 6,3 кг |
| Прицельная дальность | до 500 м |
| Боевая скорострельность | 4–6 выстр./мин |
| Бронепробиваемость | более 600 мм |
| Начальная скорость гранаты | 120–140 м/с |

Как работает РПГ-7:

- Стрелок заряжает гранатомёт выстрелом снаружи.

- При выстреле пороховой заряд выбрасывает гранату из ствола.

- После вылета раскрываются перья стабилизатора — граната летит ровно.

- На безопасном расстоянии включается реактивный двигатель — граната разгоняется.

- При попадании в цель срабатывает взрыватель и кумулятивная струя прожигает броню.

В мотострелковом отделении РПГ-7 — у стрелка-гранатомётчика. Помощник носит дополнительные выстрелы и прикрывает гранатомётчика огнём из автомата.

## Раздел 9. Сводная сравнительная таблица стрелкового оружия

| ## Оружие | ## Тип | ## Калибр, мм | ## Масса, кг | ## Приц. дальность, м | ## Питание | ## Режим огня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПМ | ## пистолет | ## 9 | ## 0,73 | ## 50 | ## магазин 8 патр. | ## одиночный |
| ## ПЯ «Грач» | ## пистолет | ## 9 | ## 0,95 | ## 50 | ## магазин 18 патр. | ## одиночный |
| ## ГШ-18 | ## пистолет | ## 9 | ## 0,47 | ## 100 | ## магазин 18 патр. | ## одиночный |
| ## АК-74М | ## автомат | ## 5,45 | ## 3,3 | ## 1000 | ## магазин 30 патр. | ## одиночный, очереди |
| ## АК-12 | ## автомат | ## 5,45 | ## 3,5 | ## 800 | ## магазин 30 патр. | ## одиночный, очереди, отсечка по 2 |
| ## РПК-74М | ## ручной пулемёт | ## 5,45 | ## 5,15 | ## 1000 | ## магазин 45 патр. | ## одиночный, очереди |
| ## СВД | ## снайп. винтовка | ## 7,62 | ## 4,5 | ## 1300 | ## магазин 10 патр. | ## только одиночный |
| ## ПКМ | ## единый пулемёт | ## 7,62 | ## 7,5 | ## 1500 | ## лента 100+ | ## очереди |
| ## НСВ «Утёс» | ## крупнокалиберный | ## 12,7 | ## 25 | ## 2000 | ## лента 50–150 | ## очереди |
| ## КПВТ | ## крупнокалиберный | ## 12,7 | ## 25,5 | ## 2000 | ## лента 50 | ## очереди |
|  | ## крупнокалиберный | ## 14,5 | ## 52,2 | ## 2000 | ## лента 50 | ## очереди |
| ## РПГ-7В | ## гранатомёт | ## 40 | ## 6,3 | ## 500 | ## выстрел | ## одиночный |

## Раздел 10. Из чего состоит патрон

Патрон (для АК-74, РПК-74, ПМ и др.):

- Пуля — поражающий элемент, который летит в цель.

- Гильза — корпус, в котором всё собрано.

- Пороховой заряд — сгорает при выстреле, создаёт давление газов, выбрасывающих пули.

- Капсюль-воспламенитель — маленький заряд, который воспламеняется от удара бойка и поджигает порох.

Аналогия: патрон — как маленький ракетный двигатель. Капсюль — зажигание, порох — топливо, гильза — корпус, пуля — полезная нагрузка.

## Практические задания для самопроверки

Выполни письменно — так лучше запомнится.

- Заполни таблицу (по памяти, не подглядывая):

| Оружие | Для чего предназначено | Калибр | 1 отличие от остальных |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ |  |  |  |
| ПЯ «Грач» |  |  |  |
| АК-74М |  |  |  |
| СВД |  |  |  |
| «Корд» |  |  |  |

- Сравни пистолеты ПМ, ПЯ и ГШ-18: напиши 3 отличия и 2 сходства. В чём главное преимущество каждого?

- Объясни (3–4 предложения): почему у СВД магазин всего 10 патронов, а у РПК — 45? Подсказка: подумай, как они стреляют и по каким целям.

- Сравни «Утёс», «Корд» и КПВТ: заполни таблицу:

| Пулемёт | Калибр | Масса | Где устанавливается | Что поражает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НСВ «Утёс» |  |  |  |  |
| «Корд» |  |  |  |  |
| КПВТ |  |  |  |  |

- Раздели на две группы (индивидуальное / групповое) следующее оружие: ПМ, АК-74М, СВД, РПК-74М, ПКМ, «Корд», ГШ-18, КПВТ, РПГ-7В. Объясни критерий деления.

- Подумай (3–4 предложения): почему в отделении есть и автоматы, и пулемёт, и винтовка, и гранатомёт? Почему нельзя раздать всем одинаковые автоматы?

## Ключевые термины для повторения

- Стрелковое оружие — ствольное оружие калибром до 20 мм.

- ТТХ — тактико-технические характеристики: калибр, масса, дальность, скорострельность.

- Индивидуальное оружие — обслуживается одним человеком (пистолет, автомат, винтовка).

- Групповое оружие — обслуживается расчётом (пулемёт, гранатомёт).

- ПМ — пистолет Макарова, калибр 9 мм, 8 патронов, на вооружении с 1951 года.

- ПЯ «Грач» — пистолет Ярыгина, калибр 9 мм, 18 патронов, замена ПМ.

- ГШ-18 — лёгкий мощный пистолет для спецподразделений, 18 патронов, бронебойный патрон 7Н31.

- АК-74М — основной автомат ВС РФ, калибр 5,45 мм.

- АК-12 — новейший автомат, пришёл на смену АК-74М.

- РПК-74М — ручной пулемёт отделения, калибр 5,45 мм, 45 патронов.

- СВД — снайперская винтовка, калибр 7,62 мм, только одиночный огонь.

- ПКМ — единый пулемёт, калибр 7,62 мм, питание из ленты.

- НСВ «Утёс» — крупнокалиберный пулемёт, 12,7 мм, дальность до 2000 м.

- «Корд» — современный крупнокалиберный пулемёт, замена «Утёса», 12,7 мм, выше точность.

- КПВТ — самый мощный серийный пулемёт, 14,5 мм, устанавливается на бронетехнику.

- РПГ-7В — ручной противотанковый гранатомёт, калибр 40 мм.